附件1：

LED屏采购项目采购需求内容

| 序号 | 项目 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED屏 |  |
| 1.1 | 显示单元 | 1、采用COB封装工艺，像素点间距≤1.26mm，表面采用独立透镜技术，显示尺寸限制见备注； 2、箱体规格和材质：16：9压铸铝箱体；整屏平整度(mm)：≤0.05 3、亮度：≥600cd/㎡，色温：3000-10000k可调； 4、水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°； 5、亮度均匀性：≥99%；对比度：≥10000:1；刷新率：3840Hz； 6、光辐射通过蓝光视网膜等级检测，蓝光视网膜危害，其蓝光危害安全系数达0 类，无风险等级；对皮肤表面及眼睛角膜和视网膜无直接伤害；红绿蓝三色的宽波段光源对皮肤及人眼直接观看无伤害，无紫外危害； 7、PCB 应满足V-0 阻燃等级要求；试验要求：每组燃烧时间≤50s 试验结果：A 组燃烧时间3s，B 组燃烧时间2s； 8、支持电源实现N+1 备份，信号采用环路备份； 9、通过EMC 检测且其抗干扰等级达ClassB 级，IK10 机械碰撞防护等级：45°方向推力200N，无像素点破碎或脱落； 10、显示质量、护眼技术、环境光适应、蓝光视网膜加权辐射水平符合LED 显示屏类视觉健康综合五星等级 |
| 1.2 | 支架结构 | 与屏体配套 |
| 2 | 控制系统 |  |
| 2.1 | 拼接处理器 | 1、2U机箱8进8出，输入1张4路HDMI或DVI，输出1张4路HDMI或DVI 2、单张板卡支持4通道输入或输出，支持多种信号格式、支持VGA\HDMI\DVI等多种视频输入模式； 3、满足多路视频，任意位置和大小开窗显示，可以任意开窗口在屏幕的任意位置，并能任意放大、缩小、漫游； 4、输入和输出端口支持自定义输出分辨率（1920×1200），满足大屏幕拼接要求； 5、输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，插拔不影响设备运行，具备断电恢复功能、开机启动时间小于10s； 6、 支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰，场景切换无闪烁、无黑屏、无延时、无撕裂； 7、 支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正功能； 8、 支持输出映射功能，支持视频裁剪功能； 9、 支持倍频倍线、运动补偿功能，支持帧同步与双缓冲技术； 10、 支持4K高清信号、网络视频信号采集； 11、支持视频预监功能； 12、支持输入通道字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度参数； 13、支持预案，预案是由多个效果组成的集合，调用效果的时间间隔也可以自定义； 14、设备具备开机自检功能，可自动检测输入输出信号数量、类型，电源及风扇的工作状况； |
| 2.2 | 控制软件 | 与拼接处理器同一品牌 |
| 2.3 | 发送卡 | 1、输入接口：1路DP1.2，4路DVI（2个双链DVI,2个单链DVI），最大带载能力：920万像素点； 2、支持16路千兆网口和4路10G光纤口输出，2主2备； 3、可级联多台进行统一控制，支持对接中控，可平板实现2D与3D一键切换功能； 4、4K输入下，支持单台最大带载3840x2160@60Hz； 5、采用 G4引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好。 |
| 3 | 装饰配套 |  |
| 3.1 | 屏边框包边 | 现场定制，整体结构采用钢铝结构及不锈钢包边。 |
| 3.2 | 线材/配件 | 电缆安装应符合建筑安装规范，包括超五类网线、音频线、主电线等 |
| 3.3 | 配电系统 | 1、配套且符合显示屏功率要求； 2、采用三相五线制，要求接入专用零地线； 3、配电箱加漏电开关、空气开关、继电器模块、漏电保护器等过流、短路、过压保护装置； 4、可设置屏体的配电时间，支持远程控制； 5、防火阻燃达到UL94V-0等级 6、产品须通过静电放电抗扰度/防浪涌冲击抗扰/辐射骚扰/谐波电流发射检测符合EMC要求 |
| 3.4 | 音柱 | 1 类型：两分频4×4寸紧凑扩声音柱 2 频响：115Hz-20KHz(-10dB) 3 灵敏度：95dB±2dB 4 最大声压级峰值：126dB。 5 额定功率：≥250W 6 额定阻抗：8Ω±20% 7 标称覆盖角(H×V)：90°×60° 8 单元配置：低音4×4寸，高音1×1寸。 9 驱动方式：内置单驱动。 10 箱体结构：密闭式。 11 接线方式：2个四芯音箱插座1+1-。 12 箱体配置：12×M10吊点、底托。 |
| 4 | 安装施工 | 本项目为交钥匙工程，（包括但不限于：设备及配套件采购费、运输、搬运、保险、保管、施工、接入、安装、调试、集成、辅材、验收、操作人员培训、税金以及为期2年的售后服务等费用） |
| 备注：大厅LED安置位置基本情况，安装离地高度不低于3米，可安装面积不超过4256mm*2394mm，供应商应在可安装面积内提供最大显示面积。 |  |  |