项目专用预算定额的编制

一、编制流程：

（一）准备阶段

1.熟悉四新技术造价成本分析现场，收集资料，掌握施工定额转化为预算定额的基本方法和要求，做好相关技术交底工作，在预算定额编制工作进行中也存在对施工定额进行调整的可能。

2.合理划分拟开展的四新技术成本分析分部分项工程的子目及工序，详细了解项目的建设标准、类型、施工进度、施工方案、施工工艺，与施工项目管理团队、现场工程师、一线生产工人、机械操作人员等进行有效的沟通。划分子目及工序的方法可参考以下方式：

（1）对子目进行划分：简单的成本分析项目建议按照经验划分，若是有需要的复杂项目则按照误差率划分法划分，一般可以参照下表的误差率进行划分子目。

| 工程项目 | 划分子目的主要因素 | 误差率 |
| --- | --- | --- |
| 人工土、石方工程 | 人工消耗量 | ±15%左右 |
| 机械土、石方工程 | 机械台班消耗量 | ±10%左右 |
| 路面工程 | 材料消耗量 | ±10%左右 |
| 打桩、造孔工程 | 机械台班消耗量 | ±10%左右 |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 | 模板消耗量 | ±20%左右 |
| 其他构造物 | 子目划分起主要影响的因素 | ±10%左右 |

（2）对施工工序进行划分：将项目分解为标段工程—单位工程—分部工程—分项工程—工序，详细编制工序作业清单。

工序划分应具备以下条件：能检测并评价其工序质量，能描述工序的工作内容、施工工艺及机械配套，能明确测定人工工时、机械工时，能明确测定材料的消耗量，能明确计量产品的数量。

3.对混凝土配合比、模板工程、钢筋工程、摊销次数、砂浆配合比、砌筑工程石料及砂浆消耗、各类脚手架、踏步、井字架、路面材料等基本定额进行研究后予以确定。

（二）编制阶段

1.统一以现行定额的基价进行分析，子目代号、工料机代码和基价都不变，对于新增的材料和机械可给予临时编码，由省交通造价站统一编码。

2.根据现场测定数据和选定的施工方法、图纸和资料，在“工程量计算表”上将现场测定数量换算成统一施工定额单位的消耗量。

3.将换算好的人、材、机消耗量与计算依据说明填写入“预算定额基础资料收集表”。

4.根据各子目汇总后的多组数据在“基础资料整理汇总表”中计算出人、材、机消耗量的平均值。

5.根据取定的子目施工定额消耗量，在“预算定额人工、机械台班数量计算表”上结合幅度差计算各子目的预算定额消耗量。

6.在“其他材料费、小型机具使用费计算表”上计算各子目的其他材料费、小型机具使用费。

7.在“补充材料单价表”和“机械台班费用补充定额汇总表”中确定新增材料、机械的基价。

8.汇总各计算表，在“定额成果表”上编制完成各项目的定额成果。

9.对所编制的定额确定基价。

10.写出定额编制说明，包括各项数据的取定依据、定额工程内容和工程量计算规则，填写“定额编制说明书”。

11.写出各章、节的使用说明。

12.对预算定额成果与实际毛成本进行分析比较，从工料机消耗量、基价等方面进行比较。

13.整理各种表格，装订成册，编写目录。

14.将预算定额全套编制资料（含过程资料）提交至省交通造价站。

二、质量要求

（一）文字、用词和符号的统一

1.项目的工程内容要用文字表达，一般不要用符号。文字要规范，不要使用自造字，防止错别字。

2.计量单位一律采用国家规定的国际单位和符号。范围号应使用“～”，不采用“-”。

3.适用范围。项目造价成本分析的成果应明确其适用范围。在规定的适用范围内，当有不适用的内容时，应指明该成果不适用的范围。对适用范围可采用“本定额适用于……”的典型用语；对不适用范围可采用“本定额不适用于……”的典型用语。

4.用词用语说明。表示严格程度的用词应采用规定的典型用词。对执行标准严格程度的用词应采用下列写法：

表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

5.不同层次或不同内容之间连接时，其用语应符合下列规定：

标准的条和款之间应有连接用语，宜采用“符合下列规定”、“遵循下列原则”或“符合下列要求”等用语。标准的文字与表格之间应有连接用语，宜采用“按表×.×.×确定”、“ 符合表×.×.×的规定”或“采用表×.×.×中的数值”等用语。标准的文字与公式之间应有连接用语，当只有一个公式时，可采用“按式（×.×.×）计算”；当有两个公式时，应采用“按式（×.×.×）、式（×.×.×）计算”； 当有两个以上公式时，应采用“按式（×.×.×）～式（×.×.×）计算”等用语。标准的文字与插图之间应有连接用语，可采用“如图×.×.×所示”、“见图×.×.×”或“（图×.×.×）”等用语。

6.引用标准的用语应符合下列规定：

在标准条文及其他规定中，当引用的标准为国家标准或行业标准时，应表述为“应符合《××××××》（×××）的有关规定”。

7.连词的应用必须确切，两个或两个以上同类词或词组可采用“和”、“与”、“及”等连词连接。

8.叙述性文字中，描述绝对值相等的偏差范围时，应采用“允许偏差为±×”的典型用语，不应采用“允许偏差不大于或不小于”、“允许偏差不超过”等用语。

（二）表格的统一

1.表内文字也应使用标点符号。上下栏、左右栏文字或数字相同时，不要用“‥”代替，空档的应划“—”。

2.所有涉及数量的数字，均采用阿拉伯数字。

3.表头中的指标名称应写全称，不可简略。工程内容文字力求简明扼要，并能概括成果表中各子目的主要工作内容，不可遗漏。

4.成果表下附注中应注明有关采用系数的规定和抽换办法以及其他必要的说明事项，但应尽量避免系数过多，抽换过繁琐。

（三）成本分析成果表中数据小数位数的取定。

应对成果表中各种规格型号的工、料、机消耗量的小数位的取舍作出统一规定。小数位数的取定，主要取决于定额的计算单位和精确度的要求。精确度要求高，材料贵重，多取三位小数。如，凡以金额“元”表示的取整数、以“t”为计量单位的取三位小数。

表1

| 工、料、机类别 | 单位 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 工日 | 1 |  |
| 原木、锯材等木料 | m3 | 3 |  |
| 钢筋、预应力钢材、其他钢材等 | t | 3 |  |
| 钢钎、铁件、铁丝、铁钉等 | kg | 1 |  |
| 钢绞线群锚锚具 | 套 | 2 |  |
| 聚四氟乙烯滑块 | 块 | 2 |  |
| 非电毫秒雷管 | 个 | 2 |  |
| 毛竹、玻璃钢轮廓标 | 根 | 2 |  |
| 水 | m3 | 0 |  |
| 砂、石料 | m3 | 2 |  |
| 照明灯具 | 盏 | 0 |  |
| 电缆、电线等 | m | 0 |  |
| 板式橡胶支座等 | dm3 | 1 |  |
| 盆式支座等以个、套、块为单位的 | 个、套、块 | 0 |  |
| 油毛毡、土工布等 | m2 | 1 |  |
| 水泥、石油沥青、生石灰等 | t | 3 |  |
| 青红砖、粘土瓦等 | 千块 | 2 |  |
| 其他材料费、设备摊销费、小型机具使用费 | 元 | 1 |  |
| 各种施工机械台班消耗量 | 台班 | 2 |  |
| 混凝土、砂浆、预制构件等 | m3 | 2 |  |
| 基价 | 元 | 0 |  |

三、编制基础数据：

（一）四新技术成本分析数据采集阶段统计分析数据

（二）分部分项工程子目划分和综合范围

（三）由施工定额综合为预算定额的幅度差

1.人工幅度差系数见下表：

表2

| 预算定额工程项目 | 系数 |
| --- | --- |
| 准备工作、土方、石方、安全设备、材料采集加工、材料运输 | 1.02 |
| 路面、临时工程、纵向排水、整修路基、其他零星工程 | 1.03 |
| 砌筑、涵管、木作、支架、拱盔、混凝土及钢筋混凝土 | 1.04 |
| 隧道、基坑、围堰、打桩、造孔、沉井、安装、预应力钢筋、钢桥 | 1.06 |

2.机械幅度差系数见下表：

表3

| 机械名称 | 系数 | 机械名称 | 系数 | 机械名称 | 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 1.07 | 水泥混凝土路缘石铺筑机 | 1.28 | 皮带运输机 | 1.14 |
| 铲运机 | 1.13 | 路面铣刨机 | 1.18 | 电动葫芦 | 1.11 |
| 挖掘机 | 1.1 | 混凝土搅拌机 | 1.2 | 柴油打桩机 | 1.12 |
| 装载机 | 1.08 | 灰浆搅拌机 | 1.31 | 振动打拔桩机 | 1.13 |
| 平地机 | 1.1 | 混凝土喷射机 | 1.33 | 振动打拔桩锤 | 1.15 |
| 拖拉机 | 1.07 | 灰浆输送泵 | 1.28 | 冲击钻机 | 1.17 |
| 拖式羊足碾 | 1.07 | 灰气联合泵 | 1.31 | 回旋钻机 | 1.13 |
| 静作用压路机 | 1.09 | 水泥喷枪 | 1.41 | 潜水钻机 | 1.09 |
| 振动压路机 | 1.08 | 灌浆机 | 1.35 | 汽车式钻机 | 1.13 |
| 轮胎式压路机 | 1.06 | 散装水泥运输车 | 1.06 | 泥浆搅拌机 | 1.35 |
| 拖式振动碾 | 1.06 | 混凝土搅拌运输车 | 1.09 | 袋装砂井机 | 1.2 |
| 蛙式、内燃夯土机 | 1.08 | 混凝土输送泵、输送泵车 | 1.07 | 振冲器 | 1.21 |
| 强夯机械 | 1.17 | 混凝土搅拌站(楼) | 1.1 | 螺旋钻机 | 1.17 |
| 凿岩机 | 1.2 | 混凝土振捣器 | 1.2 | 粉体搅拌机 | 1.17 |
| 凿岩台车 | 1.15 | 液压滑升设备 | 1.16 | 水泵 | 1.17 |
| 潜孔钻机 | 1.11 | 桥梁顶推设备 | 1.12 | 泥浆泵 | 1.18 |
| 装药台车 | 1.15 | 预应力拉伸设备 | 1.22 | 砂泵 | 1.14 |
| 升降平台车 | 1.15 | 钢绞线拉伸设备 | 1.23 | 钢筋加工机械 | 1.14 |
| 装岩机 | 1.22 | 钢绞线压花机 | 1.22 | 钢丝缠束机 | 1.13 |
| 锻钎机 | 1.24 | 钢绞线穿束机 | 1.13 | 钢缆缠丝机 | 1.29 |
| 钻头磨床 | 1.24 | 波纹管卷制机 | 1.25 | 钢缆压紧机 | 1.29 |
| 修钎机 | 1.24 | 压浆机 | 1.35 | 木料加工机械 | 1.07 |
| 稳定土拌和机 | 1.16 | 载货汽车 | 1.01 | 电焊机 | 1.11 |
| 稳定土厂拌设备 | 1.09 | 自卸汽车 | 1.04 | 点焊机 | 1.12 |
| 沥青乳化机 | 1.13 | 平板拖车组 | 1.11 | 自动埋弧焊机 | 1.13 |
| 沥青乳化设备 | 1.08 | 运油汽车 | 1.11 | 对焊机 | 1.12 |
| 石屑撒布车 | 1.15 | 加油汽车 | 1.11 | 气焊设备 | 1.35 |
| 液态沥青运输车 | 1.04 | 洒水汽车 | 1.06 | 碎石机 | 1.11 |
| 沥青撒布机 | 1.04 | 机动翻斗车 | 1.08 | 筛分机 | 1.13 |
| 沥青撒布车 | 1.05 | 轨道拖车头 | 1.06 | 型材切割机 | 1.21 |
| 黑色粒料拌和机 | 1.03 | 轨道铁斗车 | 1.06 | 空气压缩机 | 1.14 |
| 沥青混合料拌和设备 | 1.01 | 电瓶车 | 1.13 | 工业锅炉 | 1.01 |
| 沥青混合料摊铺机 | 1.11 | 履带式起重机 | 1.1 | 内燃拖轮 | 1.22 |
| 路面标线设备 | 1.13 | 轮胎式起重机 | 1.1 | 工程驳船 | 1.37 |
| 水泥混凝土摊铺机 | 1.1 | 汽车式起重机 | 1.1 | 通风机械 | 1.03 |
| 真空吸水机组 | 1.32 | 跨缆吊机 | 1.14 | 潜水设备 | 1.25 |
| 混凝土抹平机 | 1.45 | 少先吊 | 1.16 | 柴油发电机组 | 1.05 |
| 混凝土切缝机 | 1.27 | 卷扬机 | 1.11 | 公班配合机械 | 1.05 |

新增机械幅度差系数可参考同类或类似机械。

（四）预算定额的人工、材料、机械名称

预算定额的人工只列生产工人的合计工日数。定额中只列主要材料和机械名称，其他次要材料和小型机械计入“其他材料费” 和“小型机具使用费”。

1.定额中主要材料、机械的名称、代号、单位和基价（参见现行部颁预算定额）。

2.列入“其他材料费”的材料名称、基价

表4

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单位重(kg) | 场内操作及运输损耗(％) | 现行定额基价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑剂 | 机油、黄油等 | kg |  | 2 |  |
| 2 | 掺合剂 | 减水剂等 | kg |  | 2.5 |  |
| 3 | 煤油 |  | kg |  | 2 |  |
| 4 | 汽油 |  | kg |  | 2 |  |
| 5 | 柴油 |  | kg |  | 2 |  |
| 6 | 木炭 |  | kg |  | 5 |  |
| 7 | 电石 |  | kg |  | 10 |  |
| 8 | 沥青麻布 |  | m2 | 0.5 | 2 |  |
| 9 | 油纸 |  | m2 | 1.1 | 1 |  |
| 10 | 麻絮、麻丝 |  | kg |  | 1 |  |
| 11 | 麻绳 |  | kg |  | 2 |  |
| 12 | 草绳 |  | kg |  | 3 |  |
| 13 | 稻草 |  | kg |  | 4 |  |
| 14 | 秸杆 |  | kg |  | 4 |  |
| 。。。 |  |  | kg |  | 2 |  |

3.其他列入“小型机具使用费”的机械名称、基价

表5

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 现行定额基价(元) | 序号 | 机械名称 | 单位 | 现行定额基价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2～0.3m3抓土斗、捞土斗 | 台班 |  | 10 | 10t手动葫芦 | 台班 |  |
| 2 | 0.2～0.3m3抓土斗、捞土斗 | 台班 |  | 11 | 20t手动葫芦 | 台班 |  |
| 3 | 拖式翻掘机 | 台班 |  | 12 | 10t滑车 | 台班 |  |
| 4 | 铆钉枪 | 台班 |  | 13 | 20t滑车 | 台班 |  |
| 5 | 电钻 | 台班 |  | 14 | 30t滑车 | 台班 |  |
| 6 | 1t手动葫芦 | 台班 |  | 15 | 水下切割器 | 台班 |  |
| 7 | 2t手动葫芦 | 台班 |  | 16 | 0.25～1m3混凝土吊罐 | 台班 |  |
| 8 | 3t手动葫芦 | 台班 |  | 17 | 1～2m3混凝土吊罐 | 台班 |  |
| 9 | 5t手动葫芦 | 台班 |  | 18 | 轨道平车 | 台班 |  |

| 4.混凝土、砌筑工程用水与养生材料费 表6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 单位 | 用水量（m3） | 养生材料费（元） |
| 混凝土工程 | 现浇基础、下部构造 | 10m3 | 12 | 2.10 |
|  | 现浇上部构造 | 10m3 | 15 | 2.90 |
|  | 预制构件 | 10m3 | 16 | 7.60 |
| 砌筑工程 | 基础、护拱、护底 | 10m3 | 4 | 1.20 |
|  | 锥坡、护坡、沟、槽、池 | 10m3 | 13 | 1.20 |
|  | 帽石、栏杆、缘石、护栏 | 10m3 | 10 | 11.20 |
|  | 墩、挡土墙 | 10m3 | 7 | 2.60 |
|  | 桥台 | 10m3 | 7 | 1.80 |
|  | 拱圈 | 10m3 | 12 | 4.50 |
|  | 拱上建筑 | 10m3 | 12 | 2.60 |
| 水泥砂浆勾缝 |  | 100m3 | 14 | - |
| 水泥砂浆抹面 |  | 100m3 | 15 | - |
| 注：用水量包括拌和、养生和场内运输及操作损耗，砌筑工程还包括洗石、浸砖用水。 |  |  |  |  |

5.路面基础数据（参照现行预算定额）。

6.模板基础数据（参照现行预算定额）。

四、编制成果格式：

（一）项目专用预算定额编制说明（含项目概况、编制工作组织、定额主要子目等情况说明）。

（二）项目专用预算定额成果。

1.项目专用预算定额（封面、扉页、目录、章节说明、定额正文、附录等）。

2.项目专用预算定额工程量计量规则。

3.项目专用预算定额条文说明（配工艺说明、施工图表或图片）。

4.项目专用预算定额编制底稿及相关附件。

5.项目专用预算定额水平测算情况。