附件

泉州港各主要锚地规模及检测情况表

| 锚地名称 | 面积 km2 | 设计锚泊船舶吨级 | 原公布水深（m） | 本期检测情况 | 锚地边界点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 北纬(N) | 东经(E) |
| 泉州湾引航检疫锚地 | 2.31 | 满足2艘5万吨级集装箱船或5万吨级集装箱船和10万吨级散货船各1艘锚泊要求。 | 17.0 | 锚地检测水深大部分在16.4m～19.4m，锚地北侧（锚地北边线南侧约450m至北边线范围）存在浅区，浅区水深范围在16.4m～16.9m。 最浅点水深为16.4m，均布于锚地北部范围。该锚地拟于近期开展养护疏浚。 | 24°45′47.5″ 24°45′47.1″ 24°44′38.9″ 24°44′39.3″ | 118°49′13.8″ 118°49′53.0″ 118°49′52.0″ 118°49′12.8″ |
| 泉州湾应急停泊区 | 0.15 | 满足吃水不大于7.4m的船舶应急锚泊要求。 | 8.8～17.8 | 停泊区检测水深在7.9m～16.6m之间。 锚地北侧边线附近水深较浅，最浅点水深为7.9m，位于北纬24°49′35.31″,东经118°43′01.64″（锚地西北角）及北纬24°49′33.15″,东经118°43′19.31″（锚地东北角）。 | 24°49′24.3″ 24°49′30.4″ 24°49′35.8″ 24°49′32.8″ | 118°43′20.4″ 118°42′57.0″ 118°42′58.7″ 118°43′23.0″ |
| 锦尚作业区锚地 | 2.00 | 满足2艘10万吨级散货船锚泊要求。 | 19.0 | 检测水深符合锚泊要求。（2023年2月检测情况） | 24°41′11.1″ 24°40′38.6″ 24°40′38.5″ 24°41′11.0″ | 118°45′18.2″ 118°45′18.1″ 118°46′29.2″ 118°46′29.3″ |
| 深沪湾大型船舶待泊锚地 | 0.79 | 满足1万吨级船舶锚泊要求。 | 15.0～17.0 | 锚地检测水深在14.2m～17.0m之间。浅区集中在锚地西侧。 最浅点水深为14.2m，分别位于北纬24°39′06.50″,东经118°42′40.58″（锚地西北侧边线附近）及北纬24°38′57.85″,东经118°42′36.19″（锚地西侧边线附近）。 | 中心点： 24°38′56.84″ | 118°42′53.71″ |
| 深沪湾引航检疫锚地 | 0.67 | 满足1万吨级船舶锚泊要求。 | 12.0～15.0 | 锚地检测水深范围在11.6m至15.0m之间。 最浅点水深为11.6m，分别位于北纬24°38′34.58″,东经118°41′46.88″及北纬24°38′36.64″,东经118°41′52.43″（锚地西北角附近水域）。 | 24°38′34.31″ 24°38′48.17″ 24°38′31.17″ 24°38′17.07″ | 118°41′45.66″ 118°42′25.53″ 118°42′32.43″ 118°41′52.83″ |
| 梅林锚地 | 0.9 | 满足1千吨级船舶锚泊要求。 | 7.9 | 该锚地未列入《泉州港总体规划（2020-2035年）》，服务的梅林作业区已退出港口货运功能，故未开展养护测量。 | 24°39′38.67″ 24°39′06.07″ 24°39′05.71″ 24°39′38.32″ | 118°40′02.63″ 118°40′02.19″ 118°40′34.18″ 118°40′34.62″ |
| 围头湾引航检疫锚地 | 1.06 | 满足1艘10万吨级船舶锚泊要求。 | 17.0～21.0 | 锚地检测水深在16.9m～24.7m之间。锚地大部分水深在20.0m以上，锚地中部、东部水深较深。浅区集中在锚地西南侧边线附近。 最浅点水深为16.9m，位于北纬24°29′15.65″,东经118°31′35.44″（锚地西南侧边线附近）。 | 中心点： 24°29′30.46″ | 118°31′57.01″ |
| 围头湾应急锚地 | 0.75 | 满足1艘5000吨级及1艘3000吨级或以下船舶应急锚泊要求。 | 7.6～23.0 | 锚地检测水深在7.8m～19.8m之间。锚地西南侧水深较浅。 最浅点水深为7.8m，位于北纬24°33′56.89″,东经118°28′08.10″（锚地西北侧锚位的南侧边线附近）。 | 24°33′51.4″ 24°33′50.3″ 24°33′41.4″ 24°33′55.0″ 24°34′17.3″ 24°34′04.8″ | 118°28′16.9″ 118°28′16.1″ 118°28′31.0″ 118°28′40.7″ 118°28′03.5″ 118°27′54.5″ |
| 围头湾危险品锚地 | 0.79 | 锚泊半径500米，满足1艘万吨级危险品船锚泊要求。 | 11.4～15.6 | 锚地检测水深在11.9m～15.3m之间。锚地西侧边线附近水深较浅。 最浅点水深为11.9m，位于北纬24°31′32.68″,东经118°31′45.98″（锚地的西侧边线）。 | 中心点： 24°31′35.7″ | 118°32′02.6″ |