晋江太平洋港口发展有限公司围头、深沪作业区船舶污染防治能力评价报告

审查意见

审查委员会

2019年6月28日

晋江太平洋港口发展有限公司围头、深沪作业区船舶

污染防治能力评价报告审查意见

| 一 | 码头名称 |  |  | 建设规模 |  | 泊位性质 |  | 竣工时间 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 围头作业区1#泊位 |  |  | 1万吨级 |  | 多用途泊位 |  | 1998年9月 |  |  |  |
|  | 围头作业区2#泊位 |  |  | 5万吨级 |  | 多用途泊位 |  | 2016年8月 |  | 兼靠10万吨级船舶 |  |
|  | 深沪作业区1#泊位 |  |  | 5000吨级 |  | 多用途泊位 |  | 1997年6月 |  |  |  |
|  | 深沪作业区2#泊位 |  |  | 1万吨级 |  | 多用途泊位 |  | 2001年6月 |  | 兼靠减载的3万吨级船舶 |  |
| 二 | 审查 形式 | 文件审查和现场核验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 审查 依据 | （一）《防治船舶污染海洋环境管理条例》（国务院令第561号，2017年3月1日第五次修订） （二）交通运输部《关于修改<中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定>的决定》（交通运输部令第2016年第84号） （三）福建省交通运输厅《关于印发港口码头装卸站船舶污染防治能力评价报告审查规则的通知》（闽交政法〔2017〕2号） （四）《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018） （五）《溢油分散剂技术条件》（GB 18188.1-2000） （六）《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T451-2017） （七）《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018） （八）交通运输部海事局《关于印发<船舶污染海洋环境风险评价技术规范（试行）>的通知》（海船舶〔2011〕588号） （九）《水上溢油环境风险评估技术导则》（JT/T 1143-2017） （十）《港口、码头、装卸站和船舶修造、拆解单位船舶污染物接收能力要求》（JT/T 879-2013） （十一）《船舶溢油应急能力评估导则》（JT/T 877-2013） （十二）《溢油应急处置船应急装备物质配备要求》（JT/T1144-2017） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 评价 主要 内容 | （一）船舶污染事故：操作性溢油事故、海难性溢油事故等 （二）船舶常规污染物 1.水污染物：含油污水、生活污水； 2.固体废物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 防治 方式 | 1.购买服务 þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.自行配备防污设备 þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.企业共享应急物资 þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.联合体共同配备防污设备 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.防污情况说明:船舶含油污水、生活污水及固废委托船舶污染物接收单位石狮市海达港口服务有限公司接收处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 船舶应急设施验收一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 设备名称 |  | 规范最低要求 |  | 评价要求配置 | 企业自配 | 共用企业 | 购买服务 | 是否符合评价 |
|  |  | 1 | 应急卸载泵（m3/h） |  | / |  | 60 | 6 | 60 | / | 是 |
|  |  | 2 | 应急型围油栏(m) |  | 879 |  | 1860 | 800 | 1520 | / | 是 |
|  |  | 3 | 收油机（m3/h） |  | 6.5 |  | 50 | 5 | 30 | 15 | 是 |
|  |  | 4 | 吸附材料（t） |  | 1.0 |  | 6t | 2 | 4.1 | / | 是 |
|  |  | 5 | 溢油分散剂（t） |  | 0.8 |  | 0.4 | 0.2 | 4.5 | / | 是 |
|  |  | 6 | 溢油分散剂喷洒装置（L/min） |  | 40 |  | 40 | 40 | / | / | 是 |
|  |  | 7 | 储存装置（m3） |  | 6.5 |  | 600 | 15 | 20 | 565 | 是 |
|  |  | 8 | 人员防护 设备 |  | 3套 |  | 3套 | 3套 | / | / | 是 |
|  |  | 9 | 便携式检测设备 |  | 1套 |  | 1套 | 1套 | / | / | 是 |
|  |  | 10 | 围油栏布放艇(艘) |  | 1 |  | 1 | / | / | 1 | 是 |
|  |  | 11 | 防护设备 |  | 救生衣、灭火器等 |  |  |  |  |  | 是 |
| 六 | 审查 结论 | 2019年6月28日，福建省泉州港口管理局在晋江召开泉州港围头、深沪作业区联防体船舶污染防治能力评价报告审查会，参加会议的有泉州海事局、泉州港口管理局围头湾港务管理站、泉州市晋江生态环境局、晋江太平洋港口发展有限公司（建设单位）、石狮市海达港口服务有限公司（清污单位）、福州新洋海事咨询服务有限公司（编制单位），会议成立了审查委员会。审查委员会查验了工程现场，审查了防污染相关书面材料，听取了有关码头船舶污染防治能力评价报告的汇报，经认真讨论，意见如下： （一）《评价报告》对环境现状、风险识别、风险预测、降低风险对策、应急能力、建设需求等进行了分析评价，对船舶及其相关作业污染海洋环境风险与船舶污染防备水平进行了适应性分析，得出了船舶污染防治能力评价结论，符合《福建省港口、码头、装卸站船舶污染防治能力评价报告审查规则》（试行）的要求。 （二）码头业主已成立了船舶溢油污染事故应急队伍，通过自行配备和购买服务等方式配备了评价要求的部分设施、设备和物资。 （三）报告修改意见及建议 1、鉴于本项目存在装卸乙二醇业务，应针对乙二醇进一步完善风险识别和配备相应的防污染应急设备、设施； 2、建议修改报告名称为“晋江太平洋港口发展有限公司围头、深沪作业区船舶污染防治能力评价报告”； 3、明确应急队伍培训计划、应急处置能力建设计划和应急设备维护保养计划； 4、补充相关附件资料； 5、吸收与会专家和代表的其他意见。 综上所述，《评价报告》结论可信，具有可追溯性、符合相关标准和规范的要求，基本同意《评价报告》的评价结论。建设单位应根据审查委员会意见对《评价报告》修改完善后报送港口管理部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其他 | （一）码头经营单位应重视应急能力建设，加强人员培训与设备日常管理和维护，确保码头有效保持防治船舶污染海洋环境能力。 （二）码头经营单位应进一步完善《防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案》，并报备海事局和生态环境管理部门。 （三）码头经营单位应与第三方防污单位签订防治船舶污染委托协议书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |