泉州菊江港务有限公司码头船舶污染防治

能力评价报告审查意见

审查委员会

2020年3月27日

泉州菊江港务有限公司码头船舶污染防治能力评价报告审查意见

| 一 | 码头名称 |  |  | 建设规模 |  | 泊位性质 |  | 投产时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菊江港务码头 |  |  | 1# 1000吨级 |  | 通用件杂泊位 |  | 2005.02 |  |  |
|  |  |  |  | 2# 1000吨级 |  | 通用件杂泊位 |  | 2005.02 |  |  |
| 二 | 审查 形式 | 文件审查和现场核验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 审查 依据 | （一）《防治船舶污染海洋环境管理条例》（国务院令第689号，2018年3月19日第六次修订） （二）交通运输部《关于修改<中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定>的决定》（交通运输部令第2018年第21号） （三）福建省交通运输厅《关于印发港口码头装卸站船舶污染防治能力评价报告审查规则的通知》（闽交政法〔2017〕2号） （四）《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018） （五）《溢油分散剂技术条件》（GB 18188.1-2000） （六）《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T451-2017） （七）《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018） （八）交通运输部海事局《关于印发<船舶污染海洋环境风险评价技术规范（试行）>的通知》（海船舶〔2011〕588号） （九）《水上溢油环境风险评估技术导则》（JT/T 1143-2017） （十）《港口、码头、装卸站和船舶修造、拆解单位船舶污染物接收能力要求》（JT/T 879-2013） （十一）《船舶溢油应急能力评估导则》（JT/T 877-2013） （十二）《溢油应急处置船应急装备物质配备要求》（JT/T1144-2017） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 评价 主要 内容 | （一）船舶污染事故：操作性溢油事故、海难性溢油事故等 （二）船舶常规污染物 1.水污染物：含油污水、生活污水； 2.固体废物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 防治 方式 | 1.购买服务 þ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.码头自备防污设备 þ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.防污情况说明:船舶含油污水、生活污水及固废委托船舶污染物接收单位石狮市海达港口服务有限公司接收处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 船舶应急设施验收一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 设备名称 |  | 规范最 低要求 |  | 评价要求配置 | 自行 配备 | 是否符合评价 | 备注 |
|  |  | 1 | 应急卸载泵（m3/h） |  | ≥1.44 |  | ≥1.44 | 2 | 是 |  |
|  |  | 2 | 围油栏(m) |  | ≥600 |  | ≥600 | 600 | 是 | 固体浮子式 |
|  |  | 3 | 收油机（m3/h） |  | 1 |  | 1 | 5 | 是 |  |
|  |  | 4 | 吸附材料（t） |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 是 | PP-2型吸油毡 |
|  |  | 5 | 溢油分散剂（t） |  | 0.24 |  | 0.24 | 0.24 | 是 | 浓缩型 |
|  |  | 6 | 溢油分散剂喷洒装置（t/h） |  | ≥0.014 |  | ≥0.014 | 1.08 | 是 |  |
|  |  | 7 | 临时存储设备（m3） |  | 12 |  | 12 | 大于12 | 是 |  |
| 六 | 审查 结论 | 2020年3月27日福建省泉州港口发展中心主持召开了《泉州菊江港务有限公司码头船舶污染防治能力评价报告》(以下简称《报告》)审查会，参加会议的有泉州海事局、泉州市南安生态环境局，集美大学（编制单位），泉州菊江港务有限公司（建设单位），石狮市海达港口服务有限公司(清污单位)及特邀专家（专家名单附后）。会议成立了审查委员会。审查委员会查验了工程现场，审查了防污染相关书面材料，听取了有关码头船舶污染防治能力评价报告的汇报，经认真讨论，意见如下： （一）《评价报告》对环境现状、风险识别、风险预测、降低风险对策、应急能力、建设需求等进行了分析评价，对船舶及其相关作业污染海洋环境风险与船舶污染防备水平进行了适应性分析，得出了船舶污染防治能力评价结论，符合《福建省港口、码头、装卸站船舶污染防治能力评价报告审查规则》（试行）的要求。 （二）码头业主已按要求编制了《防治船舶污染海洋环境应急预案》；通过自行配备和购买服务的方式配齐了评价要求的设施、设备和物资；与第三方防污单位签订了应急清污协议和船舶污染物接收转运处置协议，具备与其所从事的作业相适应的船舶污染防治能力。 （三）报告修改意见及建议 （1）加强监控监视系统建设，增加监视点,优化监控角度与位置； （2）加强应急队伍建设与培训，联合海达公司开展本码头船舶溢油应急演练； （3）吸收专家和与会代表的意见。 综上所述，《评价报告》结论可信，具有可追溯性、符合相关标准和规范的要求，基本同意《评价报告》的评价结论。建设单位应根据审查委员会意见对《评价报告》修改完善后经专家确认，报送港口管理部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其他 | 建设单位：进一步规范设备库建设，制定设备库管理制度，加强应急设备设施维护保养工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |