福建省营运车辆卫星定位

安全服务系统

中心平台接入接口规范

（试行）

v2.0

福建省交通信息通信中心

2007年9月

一、文档说明：

本文档描述福建省营运汽车卫星定位安全服务系统中心平台系统（以下简称中心平台系统）与其它GPS系统平台之间的接口协议规范。

GPS运营商与道路运输企业已有自建的GPS系统平台均使用此协议，并以工作站的方式接入。

二、相关规则约定

1、车载终端编号规则约定：

车载终端采用统一编码规则，为了便于计算，车载终端编号全部为数字型。分为四段：第一部分用一位数字表示终端的通讯类型，1代表GPRS,2代表CDMA,4代表SMS，9代表其他方式。多种通讯方式可以叠加，如采用GPRS+SMS通讯，通讯类型则为3；第二部分是终端所属省的两位数字编码，编码范围从10到99；第三部分终端所属设地市的两位数字编码，设地市编码范围从01到99；第四部分用四位数字表示终端的厂商编码，厂商(或运营商)编号范围从0001到9999；第五部分是厂商(或运营商)内部的终端编号，如果是短消息类型的终端，则以SIM卡电话号码来表示，（内部编号最长长度11位）。

例如终端编号为11010000154321表示采用gprs方式通信的福建省福州市厂商1生产的的内部编号为54321的终端。

GPRS 福建省 福州市   厂商(或运营商)       内部编号

1     10     10         0001               54321

终端厂商(或运营商)编号约定:

| 终端厂商(或运营商)名称 | 号码 |
| --- | --- |
| XXX终端厂商 | 0001 |
| XXX运营商 | 0002 |
| XXX终端厂商 | 0003 |
| XXX终端厂商 | 0004 |
| …… | …… |

说明：如使用终端厂商编号，各运营商填写现在已经使用的终端厂商名称，汇总后统一编号，以后新增的终端厂商也在上表统一编号。如使用运营商编号，在连通调试时候统一分配一个约定的号码。本表只在终端统一编号识别时用（保证了终端编号的唯一性）。

福建省编号为10,省内各设区市编号如下：

| 福建省各设区市 | 编号 |
| --- | --- |
| 福州 | 10 |
| 莆田 | 11 |
| 泉州 | 12 |
| 厦门 | 13 |
| 漳州 | 14 |
| 龙岩 | 15 |
| 三明 | 16 |
| 南平 | 17 |
| 宁德 | 18 |

2、车辆类型约定：

| 车辆类型 | 车辆类型编号 |
| --- | --- |
| 省际客运班车 | 11 |
| 市际客运班车 | 12 |
| 旅游客运车辆 | 13 |
| 危险货物运输车辆 | 20 |
| 重型载货汽车 | 31 |
| 半挂牵引车 | 32 |
| 出租汽车 | 41 |
| 其他 | 99 |

本表在传输车辆基本信息的时候用，详细参加指令格式。

三、接口协议规范：

1、传输方式：TCP方式。

中心平台系统作为服务器，在TCP上进行监听，端口号可配置；其它GPS系统平台以工作站的方式访问中心平台系统。

图片、视频等二进制数据传输和普通指令传输使用不同的TCP端口。

2、指令约定：

按照指令类型的不同分为二进制消息和文本消息。

图片、视频等二进制数据以二进制消息的方式传输。除二进制数据以外的指令未经特殊说明，指令均为文本形式，并以UTF-8格式编码后传输，字符串中包括的中文等特殊字符需要先经过URLEncode转换成ASCII字符。

2.1、文本消息

文本消息传输数据格式均为字符串，其中指令名为特定的数字，多个参数之间以半角逗号为分割符，一条典型的指令为：1,1001,20070904090020, B8C37E33DEFDE51CF91E1E03E51657DA。

发送与接受的指令均以 UTF-8 格式编码后传输，字符串内各参数之间以半角的逗号为分割符号，各参数须先以GB2312方式编码转换为W3C规范所定义的application/x-www-form-urlencoded 的MIME格式。

例如：

编码前的字符串为：福建 交通厅

编码后字符串为：%B8%A3%BD%A8+%BD%BB%CD%A8%CC%FC，其中福建被编码成%B8%A3%BD%A8，空格编码成+，交通厅编码成为%BD%BB%CD%A8%CC%FC

文本消息指令集：

| 服务端—〉工作站系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令名 | ID | 参数 | 说明 |
| BINDRESP | 1 | 验证结果 | 中心平台系统端对工作站系统BIND进行验证，若验证通过则返回“1”，否则返回“0”。 |
| TIMERESP | 2 | yyyyMMddHHmmss | 返回中心平台系统时间，参数为yyyyMMddHHmmss格式的中心平台系统时间。 |
| CONTROL | 3 | 顺序号,终端编号,指令,参数1,参数2,… | 指令： - 定位及定时回传 - 停止报警 - 油电路控制 - 区域控制 - 监听 - 限速设置 - 停止监控 顺序号：从0-65535，每次Control指令后+1，超过65535后继续从0重新开始计数 指令详细信息参见“CONTROL指令详解”。 工作站系统发送成功或失败后返回CONTROLRESP |
| CARS | 4 | 指定终端编号： 终端编号1，终端编号2……终端编号n 如果该参数为0，代表要求获取所有车辆信息 | 获取工作站系统车辆信息 工作站系统返回1或多条CARSRESP |
| TESTLINK | 5 | 空白 | 检测连接，每隔10分钟以内就需要发送一次，若中心平台系统检测不到，会主动断开与工作站系统的连接。 工作站系统返回TESTLINKRESP |
| UNBIND | 6 | 空白 | 发送断开连接的请求。 工作站系统返回UNBINDRESP |
| CARSACK | 7 | 收到的车辆数 | 车辆信息传输完成确认 |
| PICCONTROL | 8 | 终端编号,控制命令, 摄像头编号,拍摄模式,拍摄频率,图片个数，图片像素,拍摄开始时间,拍摄结束时间 | 控制命令：1:开始传输 0:停止传输 摄像头编号：1:车头 2车身 4车尾（可组合） 拍摄模式：0:定时1:定距 拍摄频率：照片拍摄间隔的时间(单位：秒)或者距离（单位：米） 图片个数:共拍摄多少张照片 图片像素：x*y，如360*480 拍摄开始时间：拍摄开始的时间，格式HH:MM:SS（时分秒），为0则说明立即拍摄。 拍摄结束时间：拍摄结束的时间，格式HH:MM:SS（时分秒） ,为0则说明不指定结束时间 |
| Message | 9 | 终端编号列表,报文内容 | 终端编号列表为接收该报文的终端，多个终端间以$进行分割，如果终端编号为0，代表发送给全部车辆。 |
| 工作站系统—〉服务端 |  |  |  |
| 指令名; ID; 参数; 说明. |
| BIND | 1 | ID,yyyyMMddHHmmss,md5(password) | 工作站系统请求接入到中心平台系统，通常在Socket连接建立完毕后发送的第一条指令。 参数1为中心平台系统分配给各工作站系统的编号，用于区分各个工作站系统； 参数2为转换为yyyyMMddHHmmss格式的当前时间，如2006年12月23 11:13:45表示为20061223111345； 参数3为认证密码的MD5摘要。其中密码为ASCII字符串。 服务端验证后返回BINDRESP |
| GETTIME | 2 | 空白 | 获取中心平台系统时间。参数为空。 服务端返回TIMERESP |
| ORIENT | 3 | 终端编号,定位时间,精确定位,经度,纬度,速度,方向,报警信息 | 返回定位信息。 经纬度为带小数的双精度数字的度数数值 速度单位：km/h 精确定位：0-为非精确，1-精确。 方向:0-360顺时针偏离正北方向的度数。 报警信息为： 0-无报警信息， 1-紧急报警， 2-驶入越界报警， 4-驶出越界报警 8-超速报警， 16-盗窃报警， 32-非法点火报警， 64-非法移动报警。 128-停车报警 256-开车门报警 512-停运 1024-预约车 1536-重车 2048-求助 4096-超时停车 8192-超时驾驶 16384-欠压 32768-掉电 65536-偏移路线 131072-ACC开 262144-震动报警 如果多种报警同时产生，将各种报警值相加。本字段需要转换成十六进制数后传输，如非法点火报警的同时非法移动报警，应转换为十六进制数60。 定位时间格式：yyyyMMddHHmmss |
| CONTROLRESP | 4 | 原指令顺序号,终端编号,发送情况 | 发送情况：空白表示成功，否则返回失败原因。 |
| MESSAGE | 5 | 终端编号,文字信息 |  |
| CARSRESP | 6 | 终端编号1$车牌号$ 车辆类型编号$车载终端电话$是否支持拍照$车主姓名$联系电话$车主性别$身份证号码$车主email$工作单位$通讯地址$邮政编码$第一联系人姓名$第一联系人电话$第二联系人姓名$第二联系人电话$服务开始时间$服务到期时间, 终端编号2$车牌号$ 车辆类型编号$ 车载终端电话$是否支持拍照$车主姓名$联系电话$车主性别$身份证号码$车主email$工作单位$通讯地址$邮政编码$第一联系人姓名$第一联系人电话$第二联系人姓名$第二联系人电话$服务开始时间$服务到期时间, …… 终端编号n$车牌号$ 车辆类型编号$ 车载终端电话$是否支持拍照$车主姓名$联系电话$车主性别$身份证号码$车主email$工作单位$通讯地址$邮政编码$第一联系人姓名$第一联系人电话$第二联系人姓名$第二联系人电话$服务开始时间$服务到期时间 | 返回车辆信息。 字段之间以半角"$"进行分割，车辆之间以半角“,”分割 如果工作站系统无该字段信息，则对应字段留空字符“ ”。 如果车辆信息太多，可以分多次传输。如第一个CARRESP返回100条记录，第二个CARRESP再返回100条记录，直至传输完毕。 是否支持拍照：1支持0不支持 服务开始时间和到期时间格式为“yyyyMMdd” 车主性别：女:0,男:1 说明： - 如果新增车辆或者更改车辆信息时，需要将该车信息以本条消息上传给省平台。 - 如果收到省平台的CARS指令，则返回指令要求的车辆信息。 - 如果CARS指令指定终端编号为0，则返回所有车辆信息。 - 如果CARS指令指定终端编号不为0则返回所指定的车辆信息。 - 如果 |
| CARSRESPEND | 10 | 空白 | 车辆信息传输完成 |
| TESTLINKRESP | 7 | 空白 | 返回连接检测信息。 |
| UNBINDRESP | 8 | 空白 | 断开连接回应 |
| DISCONN | 9 | 断开原因ka | 断开与工作站系统的连接，原因为字符串格式的文本。 |

- CONTROL指令详解:

- )定位及定时回传，指令：

指令顺序号,终端编号,1,频率,次数

为了兼容部分GMS短信车机，频率应当不低于5秒/次。

例：3,1,11010000154321,1,5,10

- )停止报警指令：

指令顺序号,终端编号,2

例：3,1,11010000154321,2

- )油电路控制指令：

断油电：指令顺序号,终端编号,3,0

开油电：指令顺序号,终端编号,3,1

例：3,1,11010000154321,3,0

- )区域控制指令：

取消区域控制：指令顺序号,终端编号,4,0

开启区域控制：

进入区域报警：指令顺序号,终端编号,4,1,最小经度,最小纬度,最大经度,最大纬度

越出区域报警：指令顺序号,终端编号,4,2,最小经度,最小纬度,最大经度,最大纬度

例：

取消：3,1,11010000154321,4,0

开启：3,1,11010000154321,4,1,120,30,121,32

- )监听指令：

指令顺序号,终端编号,5,监听电话号码

例：3,1,11010000154321,5,139053512345

- )限速设置指令：

取消速度限制：指令顺序号,终端编号,6,0

开启速度限制：指令顺序号,终端编号,6,最高速度

例：3,1,11010000154321,6,0

- )调度指令：

例：3,1,1101000154321,7,%CE%C4%D7%D6%D0%C5%CF%A2

- )停止监控：

指令顺序号,终端编号,0

例：3,1,11010000154321,0

- BIND指令示例:

例如：

工作站登陆ID：1001，密码：gps1234，时间戳：20070308110201

MD5校验 = MD5(gps1234)

MD5计算返回字符串：dd5297e2140f0e5076abf0ca349dbe5a

得到BIND指令如下：

1,1001,20070308110201, dd5297e2140f0e5076abf0ca349dbe5a

- CARSRESP指令示例:

6,11010000154321$闽A1202$03$13710202020$1$张三$13712345678$1$1111111111111$aaa@bb.net$福州市A运输公司$福州市东大路28号$350001$李四$13812345678$王五$13912345678$20050506$20080910,10101000154322$闽A1203$02$13710202021$0$张四$13756781234$1$222222222$ccc@bb.net$福建省交通厅$福州市东水路18号$350001$李五$13856781234$ $ $20050506$20080910

编码后将成为：

6,11010000154321$%C3%F6A1202$03$13710202020$1$%D5%C5%C8%FD $13712345678$1$1111111111111$aaa%40bb.net$%B8%A3%D6%DD%CA%D0A%D4%CB%CA%E4%B9%AB%CB%BE$%B8%A3%D6%DD%CA%D0%B6%AB%B4%F3%C2%B728%BA%C5$350001$%C0%EE%CB%C4$13812345678$%CD%F5%CE%E5$13912345678$20050506$20080910,10101000154322$%C3%F6A1203$02$13710202021$0$%D5%C5%CB%C4$13756781234$1$222222222$ccc%40bb.net$%B8%A3%BD%A8%CA%A1%BD%BB%CD%A8%CC%FC$%B8%A3%D6%DD%CA%D0%B6%AB%CB%AE%C2%B718%BA%C5$350001$%C0%EE%CE%E5$13856781234$+$+$20050506$20080910

- ORIENT指令示例:

- 3,11010000154321,20070308111720,1,119.256001,26.135256,80,200,5

PICCONTROL指令：

控制车头的摄像头拍照，每隔60秒拍一张照片，连续拍5张，图片分辨率640*480，开始时间为12:00:01，结束时间不指定（定时拍摄不需要指定结束时间）

8,11010000154321,1,1,60,5,640*480,12:00:01,0

控制车厢的摄像头拍照，每行驶100米拍一张照片，连续拍5张，图片分辨率640*480，开始时间为12:00:01，结束时间为12:05:00

8,11010000154321,2,2,100,5,640*480,12:00:00,12:05:00

控制车尾的摄像头停止拍照：

8,11010000154321,3

指令编码步骤：

- )编写字符串形式的指令。如BIND命令指令为：

1,1001,20070308110201,253962977E257D70B8C9B0EFC92AF516

- )将字符串指令按Big Endian字节顺序的UTF-8编码将字符串转换成byte数组，数组的前两个字节描述的是后续字节数组的长度；

BIND指令转换成byte数组后如下：

byte buf[] =[0, 54, 49, 44, 49, 48, 48, 49, 44, 50, 48, 48, 55, 48, 51, 48, 56, 49, 49, 48, 50, 48, 49, 44, 50, 53, 51, 57, 54, 50, 57, 55, 55, 69, 50, 53, 55, 68, 55, 48, 66, 56, 67, 57, 66, 48, 69, 70, 67, 57, 50, 65, 70, 53, 49, 54]

指令解码步骤：

- )根据字节流的前两个字节算出后面应该读取多少个字节，然后把后面的字节收入一个字节数组。

- )由于中文等增补字符已经经过了URLEncode，所以都是拉丁字符集，可以直接将指令的byte数组数据按Big Endian的UNICODE编码转换成UNICODE字符串。

- )按照协议将URLEncode过的中文部分解码出来。

编码和解码的完整例子：

编码以上传终端报文为例：

| MESSAGE | 5 | 终端编号,文字信息 |
| --- | --- | --- |

消息原文为：5, 11010000154321,终端报文上传

经过对中文部分的编码后：

5,11010000154321,%D6%D5%B6%CB%B1%A8%CE%C4%C9%CF%B4%AB

以utf-8方式发送的字节数组应为：

[0, 56, 53, 44, 49,49, 48, 49,48,48, 48,48,49,53,52,51,50,49, 44, 37, 50, 67, 37, 68, 54, 37, 68, 53, 37, 66, 54, 37, 67, 66, 37, 66, 49, 37, 65, 56, 37, 67, 69, 37, 67, 52, 37, 67, 57, 37, 67, 70, 37, 66, 52, 37, 65, 66]

解码以验证通过为例：

| BINDRESP | 1 | 验证结果 |
| --- | --- | --- |

收到的字节数组应为：[0, 3, 49, 44, 49]

1）首先解析头两个字节:0,3，可以分析出本条消息正文应该有3个字节的长度。

2）然后用长度为3的数组来接收后面的5个字节：得到[49, 44, 49]

3）根据UTF-8的编码规则进行解码，事实上由于消息的各组成部分经过了URLEncode，所以这里都是ASCII字符，可以直接转换成字符串：1,1

4）经过解析这是一条BINDRESP消息：验证通过。

注意事项：

- ）指令集为UNICODE（UTF-8，Big Endian字节顺序）格式。

- ）经纬度为带小数的双精度数字的度数数值，如119.256001度，东经、北纬为正数，西经、南纬为负数。该值不是“度分秒”格式的经纬度值，如E119°25'6001"。

- ）速度值为km/h。

- ）时间以东八区时间为准。

附注：

1、）URL Encode方法：

  字母数字字符 "a" 到 "z"、"A" 到 "Z" 和 "0" 到 "9" 保持不变。

  特殊字符 "."、"-"、"*" 和 "_" 保持不变。

  空格字符 " " 转换为一个加号 "+"。

  所有其他字符传输都是不安全的，因此首先使用一些编码机制将它们转换为一个或多个字节。然后每个字节用一个包含 3 个字符的字符串 "%xy" 表示，其中 xy 为该字节的两位十六进制表示形式。这里我们采用GB2312来编码。

2、）UTF-8编码规范：

Unicode设计是作为一种固定宽度的 16 位字符编码。编码字符集是一个字符集，它为每一个字符分配一个唯一数字。Unicode 标准的核心是一个编码字符集， Unicode 标准始终使用十六进制数字，字符A的编码为“U+0041”。有效的 Unicode 代码点范围是 U+0000 至 U+10FFFF。Unicode 4.0 将字符分配给一百多万个代码点中的 96,382 代码点。

增补字符是代码点在 U+10000 至 U+10FFFF 范围之间的字符，也就是那些使用原始的 Unicode 的 16 位设计无法表示的字符。从 U+0000 至 U+FFFF 之间的字符集有时候被称为基本多语言面 Basic Multilingual Plane BMP。因此，每一个 Unicode 字符要么属于 BMP，要么属于增补字符。

UTF-8 使用一至四个字节的序列对编码 Unicode 代码点进行编码。U+0000 至 U+007F 使用一个字节编码，U+0080 至 U+07FF 使用两个字节，U+0800 至 U+FFFF 使用三个字节，而 U+10000 至 U+10FFFF 使用四个字节。UTF-8 设计原理为：字节值 0x00 至 0x7F 始终表示代码点 U+0000 至 U+007F（Basic Latin 字符子集，它对应 ASCII 字符集）。这些字节值永远不会表示其他代码点，这一特性使 UTF-8 可以很方便地在软件中将特殊的含义赋予某些 ASCII 字符。

以下是 UTF-8 的模板

0x0000 - 0x007F 用一个字节表示 0xxxxxxx

0x0080 - 0x07FF 用两个字节表示 110xxxxx 10xxxxxx

0x0800 - 0xFFFF 用三个字节表示 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

举个例子，如果你遇到了 11100110 10110001 10001001 01000001 这样的字节流，首先你看第一个字节以 1110 开头，即读 3 个字节并按模板提取得到 0110 110001 001001 去除模板标志﹐然后读取四个字节即 0x6c49 ，查 unicode 编码表就是 " 汉 " 字 , 而最后一个以 0 开头就一定是一个字节了， 0x0041 ，也就是 "A" 。

2.2、二进制消息

GPS运营商通过Socket方式连接到省中心的二进制通讯端口，采用字节的方式传输二进制数据。

其中，CarId为8字节终端编号，具体格式如下：

福建省 福州市   厂商(或运营商)       内部编号

10     01         0001                15966778899

1、终端上传图片

| 备注 |  | 运营商把终端上传的图片以字节数组形式发给省中心，每条消息代表一个图片。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位数 | 值 | 位数 | 备注 |
| 1 | 消息 ID | 1 | 消息id，值为: 1 |
| 2 | length | 4 | 首部以及图片的大小 |
| 3 | CarId | 8 | 上传该图片的终端编号 |
| 4 | CameraId | 1 | 摄像头编号 |
| 5 | Year | 1 | 上传该图片的年 |
| 6 | Month | 1 | 上传该图片的月 |
| 7 | Day | 1 | 上传该图片的日 |
| 8 | hour | 1 | 上传该图片的小时 |
| 9 | minute | 1 | 上传该图片的分钟 |
| 10 | second | 1 | 上传该图片的秒钟 |
| 11 | 图片ID | 2 | 图片的编号 |
| 12 | 图片格式 | 1 | 图片格式,1:JPG,2:GIF…… |
| 13-n | 图片content | n | 图片的内容 |

附：图片格式表

| 格式编码 | 图片格式 |
| --- | --- |
| 1 | JPG |
| 2 | GIF |
| 3 | TIF |
| 4 | BMP |
| 5 | TGA |
| 6 | 其他 |