附件1

车辆路面动态检测技术监控数据传输

接口规范

目录

1	数据交换总体要求	1

2	数据交换机制	1

2.1	及时性保证机制	1

2.2	完整性保证机制	1

2.3	安全性保证机制	1

3	数据交换指标	1

3.1	登录信息	1

3.2	称重检测信息	2

3.3	设备状态消息信息	4

3.4	大件运输许可通行名单信息	5

3.5	营运车辆黑名单信息	5

3.6	设备检定记录信息	6

3.7	对账信息	6

3.8	交通流量调查信息	6

4	数据交换接口	9

4.1	接口说明	9

4.2	接口协议	10

4.3	接口方法定义	14

附件1 公路货运车辆车型代码	28

- 数据交换总体要求

数据接口规范主要用于车辆路面动态检测技术监控设备和治超监测监控指挥中心对接交换，交换的数据包括称重检测数据(含外廓尺寸)、交通流量调查、称重检测图片视频文件信息（含电子抓拍）、设备状态、大件运输许可通行名单、对账信息等。

- 数据交换机制

车辆路面动态检测技术监控设备，要保障与治超监测监控指挥中心数据交换的及时性、完整性和安全性，设计完善可靠的数据交互机制，是业务正常运行的核心。车辆路面动态检测技术监控设备通过实时程序向治超监测监控指挥中心发送数据交换请求，数据交换机制主要包含3个方面的内容：

  - 及时性保证机制

车辆路面动态检测技术监控设备采集到车辆数据后，发起数据上传操作，治超监测监控指挥中心接收完成后回复接收确认消息。

  - 完整性保证机制

数据交换采用SM3算法，用于提供消息的完整性校验。对于获取数据的请求不需要做SM3校验。

  - 安全性保证机制

治超监测监控指挥中心数据交换采用HTTPS技术，并对车辆路面动态检测技术监控设备进行身份认证，实现消息的安全传输。

- 数据交换指标

  - 登录信息

| 序号 | 字段代码 | 字段说明 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | username | 用户名 | String | 是 |  |
| 2 | password | 密码 | String | 是 |  |
| 3 | token | 登录后返回的令牌 | String | 是 |  |
| 4 | expire | 过期时间 | String | 是 | 单位：秒，默认86400秒（24小时）；token过期后，需重新获取 |

  - 称重检测信息

    - 称重检测数据信息

| 序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | checkNo | 检测单号 | String | 是 | 检测单号=称重检测设备编号+检测日期+顺序数 |
|  | siteName | 站点名称 | String |  | 车辆路面动态检测技术监控点名称 |
|  | siteId | 站点编号 | String | 是 | 站点编号=行政区划代码6位+4位数字。行政区划代码详见GB2260。 |
|  | laneNumber | 检测车道编号 | String | 是 | 按行进方向从左到右排列，依次为01、02…… |
|  | equipId | 称重检测设备编号 | String | 是 | 站点编号+3位数字。 |
|  | checkType | 检测数据类型 | String | 是 | 1-超限检测站初检数据；2-超限检测站复检数据；3-预检；4-车辆路面动态检测技术监控；5-卸载场复称；6-源头企业；7-高速公路入口称重检测；8-公安交通联合治超站（固定站） |
|  | checkTime | 检测时间 | String | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS |
|  | linkCheckNo | 关联检测单号 | String |  | 当检测数据类型为2时，此项必填 |
|  | vehicleType | 车辆类型 | String | 是 | 0-非货运车辆；1-违法超限超载货车；2-合法装载货车 |
|  | vehicleNo | 车辆号牌 | String | 是 |  |
|  | plateColor | 号牌颜色 | Integer | 是 | - 蓝色；1-黄色；2-黑色；3-白色；4-渐变绿色；5- 黄绿双拼色；6-蓝白渐变色；9-未确定；11-绿色；12-红色 vehicleNo不为空或不为空串时，此项必填 |
|  | vehicleAxlesType | 车辆轴型 | String |  | 详见附录1公路货运车辆车型代码 |
|  | total | 车货总质量 | Integer | 是 | 精确到个位。单位：千克 |
|  | axles | 车辆轴数 | Integer | 是 | 轴数不能小于2 |
|  | weight1 | 轴重1 | Integer |  | 精确到个位。单位：千克 |
|  | weight2 | 轴重2 | Integer |  | 精确到个位。单位：千克 |
|  | weight3 | 轴重3 | Integer |  | 精确到个位。单位：千克 |
|  | weight4 | 轴重4 | Integer |  | 精确到个位。单位：千克 |
|  | weight5 | 轴重5 | Integer |  | 精确到个位。单位：千克 |
|  | weight6 | 轴重6 | Integer |  | 精确到个位。单位：千克 |
|  | weight7 | 轴重7 | Integer |  | 精确到个位。单位：千克 |
|  | speed | 车速 | Integer | 是 | 精确到个位。单位：km/h |
|  | limitWeight | 最大允许总质量 | Integer | 是 | 精确到个位。单位：千克 |
|  | overWeight | 超限量 | Integer | 是 | 精确到个位。单位：千克 |
|  | overRate | 超限超载率 | Double | 是 | 精确到小数点后2位。单位：% |
|  | unloadWeight | 卸载重量 | Integer |  | 当检测数据类型为2时，此项必填 |
|  | totalLength | 车货总长度 | Integer |  | 单位：毫米 |
|  | totalWidth | 车货总宽度 | Integer |  | 单位：毫米 |
|  | totalHeight | 车货总高度 | Integer |  | 单位：毫米 |
|  | overLength | 超长量 | Integer |  | 单位：毫米 |
|  | overWidth | 超宽量 | Integer |  | 单位：毫米 |
|  | overHeight | 超高量 | Integer |  | 单位：毫米 |
|  | bulkVehicle | 是否为大件运输车辆 | String | 是 | 01为大件运输车辆，00为非大件运输车辆 |
|  | licNo | 匹配的大件运输许可证号 | String |  | 若“是否为大件运输车辆”为01，则必填 |
|  | vehiclelistType | 车辆名单类型 | Integer | 是 | 0-普通车辆；1-黑名单车辆；2-违法取证未处罚车辆 |
|  | direction | 行驶方向 | Integer | 是 | 非现场检测点必须 1：上行 2：下行 |
|  | obuId | OBU编号 | String |  | 如有ETC则必填 |
|  | obuVehicleNo | OBU车牌编号 | String |  | 同上 |
|  | obuPlateColor | OBU车牌颜色 | Integer |  | 同上 |
|  | obuVehicleType | OBU收费车型 | Integer |  | 同上 |
|  | obuVehicleCustomType | OBU车辆用户类型 | Integer |  | 同上 |
|  | obuTotalMass | OBU车辆总质量 | Integer |  | 同上 |
|  | obuMaintenanceMass | OBU整备质量 | Integer |  | 同上 |
|  | obuPermittedTowWeight | OBU车辆准牵引总质量 | Integer |  | 同上 |
|  | obuPermittedWeight | OBU车辆核定载质量 | Integer |  | 同上 |
|  | obuVehicleLength | OBU车辆长 | Integer |  | 同上 |
|  | obuVehicleWidth | OBU车辆宽 | Integer |  | 同上 |
|  | obuVehicleHeight | OBU车辆高 | Integer |  | 同上 |
|  | securityInformation | 防伪信息 | String |  |  |
|  | vehicleflowType | 交调机动车车型 | String |  | 01-中小客车、02-小型货车、03-大客车、04-中型货车、05-大型货车、06-特大型货车、07-集装箱车、08-摩托车 |

    - 称重检测图片视频文件信息

| 序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | checkNo | 检测单号 | String | 是 | 检测单号=称重检测设备编号+检测日期+顺序数 |
| 2 | siteId | 站点编号 | String |  | 站点编号=行政区划代码6位+4位数字。行政区划代码详见GB2260。 |
| 3 | checkTime | 检测时间 | String |  | 时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS |
| 4 | vehicleNo | 车辆号牌 | String |  |  |
| 5 | vehicleType | 车辆类型 | Integer | 是 | 1-违法超限超载货车；2-合法装载货车 |
| 6 | videoEquipId | 视频抓拍设备标识 | String | 是 |  |
| 7 | fileName | 文件名 | String | 是 | 图片、视频文件名，包含后缀 例如：xxx.jpg；xxx.mp4 |
| 8 | dataType | 数据类型 | String | 是 | 值域：01-车头第一张图片；02-车头第二张图片；11-前部45度角照片；21-侧面第一张照片；22-侧面第二张照片；31-车尾照片；41-号牌特写照片；81-视频。 |
| 9 | dataLength | 数据长度 | Integer | 是 | 文件字节数。 |
| 10 | dataContent | 数据内容 | String | 是 | 图片、视频文件经过BASE64转码后字符串。 |

  - 设备状态消息信息

| 序号 | 字段代码 | 字段说明 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | equipId | 设备编号 | String | 是 | 设备唯一编码 |
| 2 | equipStatus | 设备状态 | Integer | 是 | 0-正常；1-传感器故障；2-光栅故障；4-线圈故障；8-轮胎识别器故障；16-通讯故障。当多种故障时，返回值为各故障值之和。 |
| 3 | type | 设备分类 | Integer | 是 | 1：称重设备 2：视频抓拍设备 |
| 4 | sendTime | 消息发送时间 | String | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS |

  - 大件运输许可通行名单信息

| 序号 | 字段代码 | 字段说明 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | licNo | 大件运输许可证号 | String | 是 | 对应的大件运输许可证编号 |
| 2 | vehicleNo | 车辆号牌 | String | 是 | 车辆号码 |
| 3 | plateColor | 号牌颜色 | String | 是 | 0-蓝色；1-黄色；2-黑色；3-白色；4-渐变绿色；5- 黄绿双拼色；6-蓝白渐变色；9-未确定；11-绿色；12-红色 |
| 4 | vehicleWeight | 空车重量 | Integer | 是 | 精确到个位。单位：千克 |
| 5 | total | 车货总质量 | Integer | 是 | 精确到个位。单位：千克 |
| 6 | axles | 车辆轴数 | Integer | 是 | 轴数不能小于2 |
| 7 | issueUnitName | 发证单位 | String | 是 |  |
| 8 | licTime | 许可证发证时间 | String | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS |
| 9 | carrierName | 承运单位 | String | 是 |  |
| 10 | goodsInfo | 货物信息 | String | 是 |  |
| 11 | effectiveRange | 有效范围 | String | 否 |  |
| 12 | passageTime | 通行日期 | String | 是 | 格式：yyyy-MM-dd |
| 13 | truckCargoTotalLength | 车货总长 | Integer | 否 | 单位：毫米 |
| 14 | truckCargoTotalWidth | 车货总宽 | Integer | 否 | 单位：毫米 |
| 15 | truckCargoTotalHeight | 车货总高 | Integer | 否 | 单位：毫米 |
| 16 | roadId | 通行线路 | String | 是 |  |

  - 营运车辆黑名单信息

| 序号 | 字段名 | 字段说明 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | blacklistVehicleCode | 车辆黑名单案件号 | String |  |  |
|  | vehicleNo | 车辆号牌 | String |  |  |
|  | plateColor | 号牌颜色 | Integer | 是 | - 蓝色；1-黄色；2-黑色；3-白色；4-渐变绿色；5- 黄绿双拼色；6-蓝白渐变色；9-未确定；11-绿色；12-红色 |
|  | vehicleTransportDist | 道路运输证字 | String |  |  |
|  | vehicleTransportCode | 道路运输证号 | String |  |  |
|  | violationCaseNo | 违章案件号 | String |  |  |
|  | violationTimes | 违章次数 | Integer |  |  |
|  | blacklistType | 黑名单类型 | Integer |  | 1-未处罚黑名单； 2-已处罚黑名单； 3-退出黑名单 |
|  | vehicleRegistrationOrgId | 车籍地机构 | String |  |  |
|  | penaltyType | 处罚类型 | Integer |  | 吊销道路运输证 |
|  | penaltyDecisionDate | 处罚决定日期 | String |  | YYYY-MM-DD |
|  | penaltyEndDate | 处罚结束日期 | String |  | YYYY-MM-DD |
|  | orgId | 执法机构 | String |  |  |
|  | personelId | 执法人员 | String |  |  |
|  | penaltyDecisionImage | 行政处罚决定书 | String |  | 附件，最大5MB |

  - 设备检定记录信息

| 序号 | 字段名 | 字段说明 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | equipId | 设备ID | String |  |  |
| 2 | verificationRecordNo | 检定编号 | String |  |  |
| 3 | effectiveDate | 检定有效期至 | String |  |  |

  - 对账信息

| 序号 | 字段代码 | 字段说明 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | verifyDate | 对账日期 | String | 是 |  |
| 2 | siteId | 站点标识 | String | 是 |  |
| 3 | uploadNum | 应传数量 | Integer | 是 |  |
| 4 | sendTime | 消息发送时间 | String | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS |

  - 交通流量调查信息

| 序号 | 字段代码 | 字段说明 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sendTime | 数据包发送时间 | String | 是 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS |
| 2 | dataLength | 实时交通数据包数据长度 | Integer | 是 | 文件字节数。 |
| 3 | dataPacket | 实时交通数据包 | String | 是 | 文件经过BASE64转码后字符串 |
| 4 | datapacketType | 数据包类型 | String | 是 | 1-实时交通数据包 |
| 5 | equipId | 设备身份识别码 | String | 是 |  |
| 6 | siteId | 站点编码 | String | 是 |  |
| 7 | equipError | 设备硬件错误码 | String |  | 00-代表设备硬件工作正常；01-代表设备硬件工作异常。 |
| 8 | surveyContent | 调查内容 | String |  |  |
| 9 | year | 年 | String | 是 |  |
| 10 | month | 月 | String | 是 |  |
| 11 | date | 日 | String | 是 |  |
| 12 | trafficflowCycle | 交通数据处理周期 | Integer | 是 | 以分钟为单位，默认为5分钟 |
| 13 | timeSeq | 时间序号 | Integer | 是 |  |
| 14 | laneQuantity | 车道数 | Integer | 是 |  |
| 15 | vehicleLaneNo | 车道号 | String | 是 | 单车道代码规则：上行 01，下行03。 2 车道以上公路车道号代码规则：上行从内至外按 11、12、13…连续编号；下行按 31、32、33…连续编号。车道号排列规则：先上行、后下行，同一个行驶方向先内侧车道、后外侧车道。 |
| 16 | followRate | 跟车百分比 | Double | 是 |  |
| 17 | averageSpace | 平均车头间距 | Double | 是 |  |
| 18 | timeownRate | 时间占有率 | Double | 是 |  |
| 19 | sedanQuantity | 中小客车交通量 | Integer | 是 |  |
| 20 | sedanavgSpeed | 中小客车平均地点车速 | Integer | 是 |  |
| 21 | vanQuantity | 小型货车交通量 | Integer | 是 |  |
| 22 | vanavgSpeed | 小型货车平均地点车速 | Integer | 是 |  |
| 23 | busQuantity | 大客车交通量 | Integer | 是 |  |
| 24 | busavgSpeed | 大客车平均地点车速 | Integer | 是 |  |
| 25 | midsizetruckQuantity | 中型货车交通量 | Integer | 是 |  |
| 26 | midsizetruckavgSpeed | 中型货车平均地点车速 | Integer | 是 |  |
| 27 | largetruckQuantity | 大型货车交通量 | Integer | 是 |  |
| 28 | largetruckavgSpeed | 大型货车平均地点车速 | Integer | 是 |  |
| 29 | extralargetruckQuantity | 特大型货车交通量 | Integer | 是 |  |
| 30 | extralargetruckavgSpeed | 特大型货车平均地点车速 | Integer | 是 |  |
| 31 | containertruckQuantity | 集装箱车交通量 | Integer | 是 |  |
| 32 | containertruckavgSpeed | 集装箱车平均地点车速 | Integer | 是 |  |
| 33 | tractorQuantity | 拖拉机交通量 | Integer | 是 |  |
| 34 | tractoravgSpeed | 拖拉机平均地点车速 | Integer | 是 |  |
| 35 | motorbikeQuantity | 摩托车交通量 | Integer | 是 |  |
| 36 | motorbikeavgSpeed | 摩托车平均地点车速 | Integer | 是 |  |

注：交通流量调查数据发送还应符合交通流量调查相关规范要求。

- 数据交换接口

  - 接口说明

- 数据交换接口是用于车辆路面动态检测技术监控与市级治超监测监控指挥中心之间的数据交换共享，采用响应式（服务式），传输协议选择HTTPS协议，编码格式统一为UTF-8编码，请求和响应数据格式为JSON。

- 数据传输需要对传输请求进行鉴权和对传输数据进行访问控制。

- 除接口特殊需求，接口中提及的SERVER_PATH统一使用一个，具体地址IP在市级治超监测监控中心建设完成后给出。

- 流程说明：

（1）调用“4.3.1登录”接口获取token，将token放在需要调用接口的请求头headers中，headers中的属性名为Authorization；

（2）按一定频率调用“4.3.4 大件运输许可通行名单获取接口”同步大件运输许可信息，用于判断超限超载的货车是否有大件运输许可，并将结果通过“4.3.2.1称重检测数据上传接口”的bulkVehicle、licNo字段上传；

（3）按一定频率调用“4.3.5 营运车辆黑名单获取接口”同步营运车辆黑名单，用于判断车辆是否在黑名单，并将结果通过“4.3.2.1称重检测数据上传接口”的vehiclelistType字段上传；

（4）通过“4.3.2.1称重检测数据上传接口”上传检测数据；

（5）通过“4.3.2.2称重检测图片视频文件上传接口”上传检测过程中采集的视频图片数据；

（6）按固定频率调用“4.3.3 设备状态消息上传接口”上传站点相关设备的状态信息。

5、流程图：

包含大件运输许可同步流程、营运车辆黑名单同步流程、超限超载检测判定上传、设备状态消息上传。

  - 接口协议

    - Request

| 请求 | 属性名 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Request Headers | RequestMethod | 必填 | HTTP请求方法 |
|  | sysCode | 必填 | 系统代码 |
|  | distCode | 必填 | 行政区划代码 |
|  | dataSM3 | 选填 | 数据SM3摘要，用于数据完整性校验；POST请求需要校验，GET请求不需要校验。 进行SM3加密时，Content里的参数需经过排序，对所有传入参数按照字段名的 ASCII 码从小到大排序。 例如登录的json：{"password":"密码","username":"用户名"} 加密后的结果：10b0718907de1ed66dd9816edbdf504cc0776ee185c43e4d3fc8bb30588ec342 |
|  | Authorization | 必填 | 鉴权码，调用登录接口登录成功后获取的token |
|  | Content-Type | 选填 | application/json |
| Content |  | 必填 | JSON格式字符串数据 |

    - Response

| 请求 | 属性名 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Response Headers | HTTP Status Code | 必填 | HTTP状态码 |
| Content | code | 必填 | 返回码 |
|  | message | 必填 | 返回的消息 当code≥700时返回错误信息字符串。 |
|  | data | 非必填 | 请求结果返回的数据 |

    - HTTP状态码

HTTP请求默认60s超时。

| 状态码 | 描述 |
| --- | --- |
| HTTP自定义返回码（≤600）： |  |
| 200 | （成功）服务器已成功处理了请求。 |
| 201 | （已创建）请求成功并且服务器创建了新的资源。 |
| 202 | （已接受）服务器已接受请求，但尚未处理。 |
| 203 | （非授权信息）服务器已成功处理了请求，但返回的信息可能来自另一来源。 |
| 204 | （无内容）服务器成功处理了请求，但没有返回任何内容。 |
| 205 | （重置内容）服务器成功处理了请求，但没有返回任何内容。 |
| 206 | （部分内容）服务器成功处理了部分GET 请求。 |
| 300 | （多种选择）针对请求，服务器可执行多种操作。 |
| 301 | （永久移动）请求的网页已永久移动到新位置。 |
| 302 | （临时移动）服务器目前从不同位置的网页响应请求，但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。 |
| 303 | （查看其他位置）请求者应当对不同的位置使用单独的GET 请求来检索响应时，服务器返回此代码。 |
| 304 | （未修改）自从上次请求后，请求的网页未修改过。服务器返回此响应时，不会返回网页内容。 |
| 305 | （使用代理）请求者只能使用代理访问请求的网页。如果服务器返回此响应，还表示请求者应使用代理。 |
| 307 | （临时重定向）服务器目前从不同位置的网页响应请求，但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。 |
| 400 | （错误请求）服务器不理解请求的语法。 |
| 401 | （未授权）请求要求身份验证。 |
| 403 | （禁止）服务器拒绝请求。 |
| 404 | （未找到）服务器找不到请求的网页。 |
| 405 | （方法禁用）禁用请求中指定的方法。 |
| 406 | （不接受）无法使用请求的内容特性响应请求的网页。 |
| 407 | （需要代理授权）此状态代码与401（未授权）类似，但指定请求者应当授权使用代理。 |
| 408 | （请求超时）服务器等候请求时发生超时。 |
| 409 | （冲突）服务器在完成请求时发生冲突。 |
| 410 | （已删除）如果请求的资源已永久删除，服务器就会返回此响应。 |
| 411 | （需要有效长度）服务器不接受不含有效内容长度标头字段的请求。 |
| 412 | （未满足前提条件）服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。 |
| 413 | （请求实体过大）服务器无法处理请求，因为请求实体过大，超出服务器的处理能力。 |
| 414 | （请求的URI 过长）请求的URI（通常为网址）过长，服务器无法处理。 |
| 415 | （不支持的媒体类型）请求的格式不受请求页面的支持。 |
| 416 | （请求范围不符合要求）如果页面无法提供请求的范围，则服务器会返回此状态代码。 |
| 417 | （未满足期望值）服务器未满足请求头“期望”字段中预期内容的要求。 |
| 500 | （服务器内部错误）服务器遇到错误，无法完成请求。 |
| 501 | （尚未实施）服务器不具备完成请求的功能。 |
| 502 | （错误网关）服务器作为网关或代理，从上游服务器收到无效响应。 |
| 503 | （服务不可用）服务器目前无法使用（由于超载或停机维护）。 |
| 504 | （网关超时）服务器作为网关或代理，但是没有及时从上游服务器收到请求。 |
| 505 | （HTTP 版本不受支持）服务器不支持请求中所用的HTTP 协议版本。 |

    - code返回码

| 返回码 | 描述 |
| --- | --- |
| 系统服务返回码（错误码）（700～949）：具体接口的错误码 |  |
| 701 | 接收失败 |
| 702 | 文件解析失败 |
| 703 | 文件格式校验失败 |
| 704 | 业务校验失败 |
| 705 | 数据入库失败 |
| 706 | 命令不存在 |
| 707 | 数据重复上传 |
| 708 | 附件信息不完整 |
| 709 | 收件人邮箱格式错误 |
| 710 | 邮件服务器异常 |
| 711 | 无数据 |
| 712 | 附件不存在 |
| 713 | 数据未准备好 |
| 714 | 生成压缩文件失败 |
| 715 | 文件名重复 |
| 716 | 响应失败 |
| 790 | 暂停服务 |
| 795 | 格式错误 |
| 796 | 内容不能为空 |
| 797 | 内容长度错误 |
| 798 | 请求服务权限错误 |
| 799 | 服务端系统内部错误 |
| 801 | 链接过多 |
| 802 | 有正在处理的交易包 |
| 945 | 不支持此类文件 |
| 946 | 响应文件不存在 |
| 947 | 请求数据格式错误 |
| 948 | 请求文件名格式不正确 |
| 949 | 协议中未定义此类文件名 |
| 系统服务预留返回码（950～999） |  |
| 950 | 鉴权失败 |
| 951 | 文件SM3校验失败 |
| 952 | 格式校验失败 |
| 953 | 请求文件为空 |
| 954 | dataSM3不能为空 |
| 955 | 取值范围不正确 |
| 956 | 数据不正确 |
| 999 | 未知错误 |

  - 接口方法定义

    - 登录接口

| 接口说明 | 检测系统登录治超系统 |
| --- | --- |
| 接口地址 | https://{SERVER_PATH}/zc/api/user/checkWeight/login |
| 请求方式 | POST |

请求示例

| 消息头 | RequsetHeaders | RequestMethod | POST |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sysCode | 1000 |
|  |  | distCode | 350700 |
|  |  | dataSM3 | 10b0718907de1ed66dd9816edbdf504cc0776ee185c43e4d3fc8bb30588ec342 |
|  |  | Content-Type | application/json |
| 消息体 | Content | { "password":"密码", "username":"用户名"} |  |
| 响应 | HTTP Status Code | 200 |  |
|  | Content | { "code":0, "data":{ "expire":86400, "token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxNTgwNjAyNzAyMyIsInVzZXJJZCI6IjU4MyIsIm5hbWUiOiLmnYMiLCJleHAiOjE1OTExNzc0NzMsImlhdCI6MTU5MTA5MTA3M30.NXVEpZe0KtQCXR4Yh7SK6UImY60kB0sFRKi0rN-rBTC6iAVG655H9jApD1nDj09NFxpDYVs93lb3dNQdtfwZH-XxLTUbfopHS8AoNJR6yppe3Ic3ZU88P-_CRUcNI9jGWqKxzC7P8rISzTwmmVRg0W84ImRCifJTPbA47yE5meY" }, "message":"登录成功！" } |  |
| 备注说明 |  |  |  |

4.3.1.1 ASE密码加密

AES加密方式

key: fjzcglsw3nBetter

Iv: fjzc2gl9Ngood_Iv

ALGORITHMSTR: AES/CBC/PKCS5Padding

**CBC模式密码分组链接模式 Cipher Block Chaining

为了解决ECB模式的密文块相同的缺点，CBC的模式引入了一个初始向量概念，该向量必须是一个与密钥长度相等的数据，在第一次加密前，会使用初始化向量与第一块数据做异或运算，生成的新数据再进行加密，加密第二块之前，会拿第一块的密文数据与第二块明文进行异或运算后再进行加密，以此类推，解密时也是在解密后，进行异或运算，生成最终的明文。过程如下：

明文（63字节） 密钥 （16字节） 初始向量iv（16字节）

明文1（16字节） 明文2（16字节） 明文3（16字节） 明文4+一个0（16字节）

异或  +初始向量        +密文1         +密文2         +密文3

密文1（16字节） 密文2（16字节） 密文3（16字节） 密文4（16字节）

密文（64字节）

注意：

1.向量必须是一个与密钥长度相等的数据

2.由于在加密前和解密后都会做异或运算，因此我们的明文可以不用补全，不是16个字节的倍数也可以，CBC中会自动用0补全进行异或运算

3.在解密时是解密后才会再做异或运算，保证数据解密成功

4.由于自动进行了补全，所以解密出的数据也会在后面补全0，因此获取到数据时，需要将末尾的0去除，或者根据源数据长度来截取解密后的数据。

4.3.1.2 SM3加密

进行SM3加密时，Content里的参数需经过排序，对所有传入参数按照字段名的 ASCII 码从小到大排序。

例如登录的json：{"password":"密码","username":"用户名"}

加密后的结果：10b0718907de1ed66dd9816edbdf504cc0776ee185c43e4d3fc8bb30588ec342

    - 称重检测信息

      - 称重检测数据上传接口

| 接口说明 | 检测系统将称重检测数据推送给治超系统（包括省级/市县级平台、部级平台），实时推送。检测系统为客户端，治超系统为服务端。 根据vehicleType（车辆类型）：0-非货运车辆；1-违法超限超载货车；2-合法装载货车，使用不同的SERVER_PATH将不同车辆类型的结构化数据上传到相应的服务器。SERVER_PATH在治超系统IP规划完成后给出。 |
| --- | --- |
| 接口地址 | https://{SERVER_PATH}/zc/api/checkWeight/dataUpload |
| 请求方式 | POST |

请求示例

| 消息头 | RequsetHeaders | RequestMethod | POST |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sysCode | 1000 |
|  |  | distCode | 350700 |
|  |  | dataSM3 | 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0 |
|  |  | Authorization | 登录成功后返回的token |
|  |  | Content-Type | application/json |
| 消息体 | Content | { "checkNo": "11000000010012019120900001", "siteName": "兴礼站", "siteId": "1100100101", "laneNumber":"02", "equipId": "G0004110010010121013001", "checkType":"1", "checkTime": "2019-12-09 15:49:07.777", "vehicleType": 1, "vehicleNo": "京W88888", "plateColor":0, "vehicleAxlesType":"02", "total": 1000, "axles": 4, "weight1" : 120, "weight2" : 120, "weight3" : 120, "weight4" : 120, "weight5" : 120, "weight6" : 120, "weight7" : 120, "speed": 60, "limitWeight": 6000, "overWeight": 1000, "overRate": 0.0, "totalLength": 10000, "totalWidth": 6000, "totalHeight": 5000, "overLength":0, "overWidth":0, "overHeight":0, "bulkVehicle": "00", "licNo": null, "vehiclelistType": 2, "direction": 2, "obuId": null, "obuVehicleNo": "京W88888", "obuPlateColor":2, "obuVehicleType": 11, "obuVehicleCustomType": 1, "obuTotalMass": 1000, "obuMaintenanceMass": 1000, "obuPermittedTowWeight": 2000, "obuPermittedWeight": 3000, "obuVehicleLength": 10000, "obuVehicleWidth": 6000, "obuVehicleHeight": 5000, "securityInformation":"xxxfeefef00", " vehicleflowType ":"01" } |  |
| 响应 | HTTP Status Code | 200 |  |
|  | Content | { "code":"796", "message":"siteName站点名称不能为空" } |  |
| 备注说明 | code大于700时返回错误信息字符串。 |  |  |

      - 称重检测图片视频文件上传接口

| 接口说明 | 检测系统将称重检测过程中采集的视频图片数据推送给治超系统； 违法超限超载货车需上传01-车头第一张图片；21-侧面第一张照片；31-车尾照片；41-号牌特写照片；81-视频； 合法装载货车需上传01-车头第一张图片； 非货运车辆无需上传图片、视频。 根据vehicleType（车辆类型）：0-非货运车辆；1-违法超限超载货车；2-合法装载货车，使用不同的SERVER_PATH将不同车辆类型的图片、视频数据上传到相应的服务器。SERVER_PATH在治超系统IP规划完成后给出。 |
| --- | --- |
| 接口地址 | https://{SERVER_PATH}/zc/api/checkWeight/fileUpload |
| 请求方式 | POST |

请求示例

| 消息头 | RequsetHeaders | RequestMethod | POST |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sysCode | 1000 |
|  |  | distCode | 350700 |
|  |  | dataSM3 | 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0 |
|  |  | Authorization | 登录成功后返回的token |
|  |  | Content-Type | application/json |
| 消息体 | Content | { "checkNo": "11000000010012019120900001", "siteId": "1100100101", "checkTime": "2019-12-09 15:49:07.777", "vehicleNo": "京W88888", "vehicleType": 1, "videoEquipId": "88888", "fileName": "xxx.jpg", "dataType":"01", "dataLength":"1173291", "dataContent":"_9j_4AAQSkZJ…" } |  |
| 响应 | HTTP Status Code | 200 |  |
|  | Content | { "code":"796", "message":" siteId站点标识不能为空" } |  |
| 备注说明 | code大于700时返回错误信息字符串。 |  |  |

    - 设备状态消息上传接口

| 接口说明 | 检测系统将称重设备状态信息推送给治超系统 |
| --- | --- |
| 接口地址 | https://{SERVER_PATH}/zc/api/equip/statusUpload |
| 请求方式 | POST |

请求示例

| 消息头 | RequsetHeaders | RequestMethod | POST |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sysCode | 1000 |
|  |  | distCode | 350700 |
|  |  | dataSM3 | 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0 |
|  |  | Authorization | 登录成功后返回的token |
|  |  | Content-Type | application/json |
| 消息体 | Content | { "equipId":"1100000001001", "equipStatus":0, "type":1, "sendTime ":"2020-01-09 12:56:22.777" } |  |
| 响应 | HTTP Status Code | 200 |  |
|  | Content | { "code":"796", "message":" equipId设备编号不能为空" } |  |
| 备注说明 | code大于700时返回错误信息字符串。 |  |  |

    - 大件运输许可通行名单获取接口

| 接口说明 | 检测系统从治超系统获取大件运输许可信息； 检测系统通过此接口获取大件运输许可信息，用于判断超载的车辆是否有大件运输许可，在称重检测数据上传时需将“是否为大件运输车辆”、“匹配的大件运输许可证号”等信息上传。 |
| --- | --- |
| 接口地址 | https://{SERVER_PATH}/zc/api/bulkVehicle/get |
| 请求方式 | GET |

请求示例

| 消息头 | RequsetHeaders | RequestMethod | GET |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sysCode | 1000 |
|  |  | distCode | 350700 |
|  |  | Authorization | 登录成功后返回的token |
|  |  | Content-Type | application/json |
| 查询参数 | Query Parameters | "startTime":"2019-08-04 20:35:47", //开始时间，以大等于的方式判断 "endTime":"2019-08-04 20:45:47", //结束时间，以小于的方式判断；开始时间或结束时间有传时，按时间段获取；都不传时表示获取全部 "page":1, //必传，当前页码 "limit":100 //必传，每页条数 |  |
| 响应 | HTTP Status Code | 200 |  |
|  | Content | { "code":"返回码", "message":"返回消息", "data":{ "totalCount":1, "list":[ { "vehicleNo":"京A99999", "plateColor":"1", "vehicleWeight":10000, "total":68200, "axles":7, "licNo":"A45645522551616", "issueUnitName":"", "licTime":"2019-08-04 20:35:50.256", "carrierName":"", "goodsInfo":"", "effectiveRange":"", "passageTime":"2019-08-04", "truckCargoTotalLength":10000, "truckCargoTotalWidth":6000, "truckCargoTotalHeight":5000, "roadId":"" } ] } } |  |
| 备注说明 |  |  |  |

    - 营运车辆黑名单获取接口

| 接口说明 | 检测系统从治超系统获取营运车辆黑名单信息； 检测系统通过此接口获取营运车辆黑名单，用于判断车辆是否在黑名单，在称重检测数据上传时需将是否黑名单的信息上传。 |
| --- | --- |
| 接口地址 | https://{SERVER_PATH}/zc/api/blacklistVehicle/get |
| 请求方式 | GET |

请求示例

| 消息头 | RequsetHeaders | RequestMethod | GET |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sysCode | 1000 |
|  |  | distCode | 350700 |
|  |  | Authorization | 登录成功后返回的token |
|  |  | Content-Type | application/json |
| 查询参数 | Query Parameters | "startTime":"2020-01-05 20:35:47", //开始时间，以大等于的方式判断 "endTime":"2020-01-06 20:45:47", //结束时间，以小于的方式判断；开始时间或结束时间有传时，按时间段获取；都不传时表示获取全部 "page":1, //必传，当前页码 "limit":100 //必传，每页条数 |  |
| 响应 | HTTP Status Code | 200 |  |
|  | Content | { "code":"返回码", "message":"返回消息", "data":{ "totalCount":1, "list":[ { "blacklistVehicleCode":"车辆黑名单案件号", "vehicleNo":"京A99999", " plateColor ":"号牌颜色", "vehicleTransportDist":"道路运输证字", "vehicleTransportCode":"110000235498", "violationCaseNo":"违章案件号", "violationTimes":3, "blacklistType":1, "vehicleRegistrationOrgId":"车籍地机构", "penaltyType":1, "penaltyDecisionDate":"2020-01-05", "penaltyEndDate":"2020-01-05", "orgId":"执法机构", "personelId":"执法人员", "penaltyDecisionImage":"行政处罚决定书" } ] } } |  |
| 备注说明 |  |  |  |

    - 设备检定记录获取接口

| 接口说明 | 检测系统从治超系统获取设备检定记录信息； 检测系统通过此接口获取设备检定记录，用于赋在上传的检测图片信息中。 |
| --- | --- |
| 接口地址 | https://{SERVER_PATH}/zc/api/equip/getVerificationRecord |
| 请求方式 | GET |

请求示例

| 消息头 | RequsetHeaders | RequestMethod | GET |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sysCode | 1000 |
|  |  | distCode | 350700 |
|  |  | Authorization | 登录成功后返回的token |
|  |  | Content-Type | application/json |
| 查询参数 | Query Parameters | "equipIds":"设备编号1，设备编号2" //设备编号以逗号分割 |  |
| 响应 | HTTP Status Code | 200 |  |
|  | Content | { "code":"返回码", "message":"返回消息", "data":{ "totalCount":1, "list":[ { "equipId":"3507033102201", "verificationRecordNo":"", "effectiveDate":"2020-06-04" }, ...... ] } } |  |
| 备注说明 |  |  |  |

    - 对账信息上传接口

| 接口说明 | 检测系统将对账信息推送给治超系统 |
| --- | --- |
| 接口地址 | https://{SERVER_PATH}/zc/api/verify/save |
| 请求方式 | POST |

请求示例

| 消息头 | RequsetHeaders | RequestMethod | POST |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sysCode | 1000 |
|  |  | distCode | 350700 |
|  |  | dataSM3 | 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0 |
|  |  | Authorization | 登录成功后返回的token |
|  |  | Content-Type | application/json |
| 消息体 | Content | { "verifyDate":"2020-09-28", "siteId":"3507033102", "uploadNum":8, "sendTime":"2020-09-29 04:08:20.666" } |  |
| 响应 | HTTP Status Code | 200 |  |
|  | Content | { "code":"796", "message":"verifyDate对账日期格式不正确" } |  |
| 备注说明 | code大于700时返回错误信息字符串。 |  |  |

    - 交通流量调查信息上传接口

| 接口说明 | 交通流量调查信息定期上传到服务器 SERVER_PATH在治超系统IP规划完成后给出。 |
| --- | --- |
| 接口地址 | https://{SERVER_PATH}/zc/api/checkWeight/uploadTrafficSurvey |
| 请求方式 | POST |

请求示例

| 消息头 | RequsetHeaders | RequestMethod | POST |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sysCode | 1000 |
|  |  | distCode | 350700 |
|  |  | dataSM3 | 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0 |
|  |  | Authorization | 登录成功后返回的token |
|  |  | Content-Type | application/json |
| 消息体 | Content | { "sendTime": "2019-12-09 15:49:07.777", "dataLength":9527, "dataPacket":"_9j_4AAQSkZJ…", "datapacketType": "1", "equipId":"G0004110010010121013001", "siteId": "G000411", "equipError":"00", "surveyContent": "", "year":"2019", "month": "12", "date":"09", "trafficflowCycle":1, "timeSeq": 1000, "laneQuantity": 3, "vehicleLaneNo" : "2", "followRate" : 10.0, "averageSpace" : 10.0, "timeownRate" : 10.0, "sedanQuantity" : 1, "sedanavgSpeed" : 1, "vanQuantity" : 1, "vanavgSpeed": 60, "busQuantity": 600, "busavgSpeed": 50, "midsizetruckQuantity": 100, "midsizetruckavgSpeed": 55, "largetruckQuantity": 200, "largetruckavgSpeed": 60, "extralargetruckQuantity":30, "extralargetruckavgSpeed":60, "containertruckQuantity":20, "containertruckavgSpeed": "50", "tractorQuantity": 11, "tractoravgSpeed": 30, "motorbikeQuantity": 22, "motorbikeavgSpeed": 45 } |  |
| 响应 | HTTP Status Code | 200 |  |
|  | Content | { "code":"796", "message":" siteId站点标识不能为空" } |  |
| 备注说明 | code大于700时返回错误信息字符串。 |  |  |

    - 对时服务

| 接口说明 | 治超系统对时服务 SERVER_PATH在治超系统IP规划完成后给出。 |
| --- | --- |
| 接口地址 | https://{SERVER_PATH}/zc/api/checkWeight/getSystemTime |
| 请求方式 | GET |

| 消息头 | RequsetHeaders | RequestMethod | GET |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sysCode | 1000 |
|  |  | distCode | 350700 |
|  |  | Authorization | 登录成功后返回的token |
|  |  | Content-Type | application/json |
| 查询参数 | Query Parameters |  |  |
| 响应 | HTTP Status Code | 200 |  |
|  | Content | { "code":0, "data":"2021-05-27 15:53:42.166", "message":"操作成功!" } |  |
| 备注说明 |  |  |  |

公路货运车辆车型代码

| 轴数 | 车 型 | 图 例 |  | 轴组类型 | 车型 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2轴 | 载货汽车 |  |  | 12 | 21 |
| 3轴 | 中置轴 挂车列车 |  |  | 122 | 31 |
|  | 铰接列车 |  |  |  | 32 |
|  | 载货汽车 |  |  | 15 | 33 |
|  |  |  |  | 112 | 34 |
| 4轴 | 中置轴 挂车列车 |  |  | 125 | 41 |
|  |  |  |  | 152 | 42 |
|  | 铰接列车 |  |  | 125 | 43 |
|  | 全挂 汽车列车 |  |  | 1222 | 44 |
|  | 载货汽车 |  |  | 115 | 45 |
| 5轴 | 中置轴 挂车列车 |  |  | 155 | 51 |
|  |  |  |  | 1125 | 52 |