
附件1
[image: image1.jpg]


2012年度福建省报部公路路网结构改造工程
投资大于500万元危桥概况
根据交通运输部《关于报送2012年度公路路网结构改造工程建议计划的通知》(交公便字〔2012〕84号)及《关于印发公路路网结构改造工程管理办法的通知》(交公路发〔2011〕182号)精神，我省共申请10座投资大于500万元、拟按项目投资比例补助的桥梁。各桥梁概况如下：
1、 南塘汀江大桥(批复总投资：632.4万元；苏区)
(1) 简介。南塘汀江大桥(桥梁编码：Y174350821L0010)位于长汀县河田镇村道南河线(Y174)上，横跨汀江河，中心桩号K0+650，桥长144m，宽3.5m，上部结构为9×16预应力简支T梁。

(2) [image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


桥梁病害。由于近年桥址下游非法采砂及河道冲刷，导致河床下降3-4m，桥梁摩擦桩有效长度不足，桩身倾斜，桩顶偏位，桥面扭曲变形，主梁纵向位移8-15cm，已不能满足安全行车要求。
(3) 设计批复意见。拆除重建，新桥中心桩号K0+315，桥长172.96米，桥宽8.5米(7.5米行车道+2×0.5米防撞墙)，上部采用8×20米预应力混凝土空心板，下部结构采用钻孔灌注桩、桩柱式台、墩等，设计荷载为公路-Ⅱ级，洪水频率1/50，基准期100年，总投资为632.40万元。
(4) 部补资金申请。该桥位于长汀县(苏区县)，参照西部地区政策(项目投资的75%)申请部补资金474万元。
2、 温水溪大桥(批复总投资：651.7954万元；东部)
(1) 简介。温水溪大桥(桥梁编码：C007350629L0010)位于华安县华丰镇村道(C007)K1+497处，鉴于上世纪70年代中期，上部结构为4孔8.4米现浇钢筋砼简支T型梁，桥面总宽4.5米。桥梁总长43米，下部结构为现浇钢筋砼和浆砌块石重力式桥墩，浆砌块石U型桥台，明挖浆砌块石扩大基础。
(2) [image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


桥梁病害。该桥原设计标准低，经长期洪水冲刷，河床下降严重，桥墩、桥台基础掏空、裸露严重，睡着交通量的不断增大，导致桥面下沉变形、T梁多处开裂；属宽路窄桥，且防洪标准低，存在较大交通安全隐患。
(3) 设计批复意见。拆除重建，新桥位于原桥下游500米处，长108.52米，桥宽15米(12米行车道+2×1.5米人行道含护栏)，上部采用5×20米装配式后张法预应力钢筋砼简支空心板，下部结构采用钻孔灌注桩、U型台、柱式墩等，设计时速40公里/小时，设计荷载为公路-Ⅰ级，洪水频率1/100，总投资为651.7954万元。

(4) 部补资金申请。该桥位于华安县，按照东部地区政策(项目投资的45%)申请部补资金293万元。
3、 东西沈桥(批复总投资：911.3069万元；苏区)
(1) 简介。东西沈大桥(桥梁编码：Y565350624L0010)位于诏安县桥东镇，横跨诏安东溪，建于70年代初，上部结构为60孔4.0米石盖板和砼盖板，桥面总宽为5.0米，无桥面铺装，全长约240米。下部结构为石砌重力式墩、台、明挖扩大基础。
(2) [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


桥梁病害。近年来，该桥受多次洪水冲刷影响，河床下降严重，基础冲刷裸露、淘空，墩台沉降变形，导致上部结构下沉，桥面板横向开裂、纵向高低不平。
(3) 设计批复意见。拆除重建，新桥位于原桥下游70米处，长210.75米，桥宽9米(8.5米行车道+2×0.5米护栏)，上部采用10×20米装配式后张法预应力钢筋砼空心板梁和10.75米现浇钢筋砼异形板，下部结构采用钻孔灌注桩、双柱式墩、台、一字型台等，按四级公路设计，设计时速20公里/小时，设计荷载为公路-Ⅱ级，总投资为911.3069万元。
(4) 部补资金申请。该桥位于诏安县(苏区县)，参照西部地区政策(项目投资的75%)申请部补资金683万元。
4、 河边桥(批复总投资：974.3968万元；苏区)
(1) 简介。河边大桥(桥梁编码：Y598350624L0010)位于诏安县太平镇河边村，横跨诏安东溪，修建年限趋近40年，桥面宽度为6.0米，上部构造为10×16米简支T梁，下部构造为U型桥台，柱式墩、扩大基础。
(2) 桥梁病害。[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


由于设计荷载较低，基础埋置深度较浅，受多次特大洪水冲刷，以及桥上下游的采砂破坏，桥梁基础出现不同程度的裸露，局部墩身出现倾斜破坏，上部梁板已出现不同程度的病害。
(3) 设计批复意见。拆除重建，新桥位于原桥上游，长165.8米，桥宽8.5米(7.5米行车道+2×0.5米护栏)，上部采用8×20米后张法预应力钢筋砼简支空心板梁，下部结构采用桩基础、柱式墩、肋板台等，按四级公路标准设计，设计时速20公里/小时，设计荷载为公路-Ⅱ级，洪水频率1/50，总投资为974.3968万元。
(4) 部补资金申请。该桥位于诏安县(苏区县)，参照西部地区政策(项目投资的75%)申请部补资金731万元。
5、 益宝山桥(批复总投资：556.2243万元；老区)
(1) 简介。益宝山桥(桥梁编码：Y371350622L0010)位于云霄县狮树线（Y371）的中桥，桥梁中心桩号为K0+782,桥梁结构形式为上承式无铰双曲石拱桥。桥宽为4.8m，桥长为58m。主桥上部结构为上承式无铰双曲石拱桥，主拱跨径组成为1×35m；下部构造为圬工砌体桥墩、U型重力式桥台。
(2) 桥梁病害。年代久远，设计荷载等级偏低，属双曲拱桥；由于云陵工业开发区建设需要，有大量的拉土车、货车等重车通过。另外，0#桥台产生裂缝，1#桥台构件变形，上部结构空腹拱的腹拱、横向联系变形、错位。
[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



(3) 设计批复意见。拆除重建，新桥中心桩号K0+451.229，长76.5米，桥宽17米(16米行车道+2×0.5米护栏)，上部采用20+30+20预应力简支T梁，下部结构采用三柱式墩，桩基础，桥台采用U台，桩基础等，按三级公路标准设计，设计时速30公里/小时，设计荷载为公路-Ⅱ级，涉及基准期100年，环境类别Ⅱ类，抗震设防标准：本区建筑场地类别为Ⅱ类，抗震设防烈度为7度，涉及基本地震加速度值为0.1G，地震力防御谱周期0.40S，总投资为556.2243万元

(4) 部补资金申请。桥位于云霄县(老区县)，参照中部地区政策(项目投资的60%)申请部补资金334万元。
6、 零公里桥(批复总投资：1100万元；苏区)
(1) 简介。零公里桥(桥梁编码：X762350429L0040)，位于X762县道 K41+512处，于1963年8月建成通车，设计荷载为汽－10级。全长75米，宽6米。上部构造为3×25米实心板梁桥；下部构造为重力式墩、U型桥台。

(2) [image: image12.jpg]


桥梁病害。已于2010年“6.18”水灾冲毁。
(3) 设计批复意见。水毁重建，新桥位于762县道 K41+512处，长103.3米，桥宽16米(11米行车道+2×2.5米人行道含护栏)，上部采用3×25米预应力空心板，下部结构采用钻孔灌注桩基础、柱式墩，U型桥台等，设计荷载为公路-Ⅱ级，总投资为1100万元。
(4) 部补资金申请。该桥位于泰宁县(苏区县)，参照西部地区政策(项目投资的75%)申请部补资金825万元。
7、 猛坑桥(批复总投资：710.4088万元；苏区)
(1) 简介。猛坑桥(桥梁编码：X762350429L0040)位于泰宁县上青溪旅游公路林崇线K1+020处。该桥为3孔20米石拱桥，桥全长80米，桥宽6.2米，行车道宽5.5米；下部构造为重力式墩、U型桥台、扩大基础。
(2) 桥梁病害。桥墩、桥台基础冲刷严重（在水底无照片），栏杆及侧墙部分倒塌及桥面破损严重。
[image: image13.jpg]ARRR

B REERET

FHRELL: ARBRTAARRR
:H X BRMIE: 13507583187





(3) 设计批复意见。拆除重建，新桥长176米，桥宽9.5米(8.5米行车道+2×0.5米护栏)，上部采用8×20米预应力混凝土简支空心板，下部结构0#桥台采用U型桥台扩大基础，8#桥台采用桩基肋式台，柱式墩桩基础，设计荷载为公路-Ⅱ级，总投资为710.4088万元。
(4) 部补资金申请。该桥位于泰宁县(苏区县)，参照西部地区政策(项目投资的75%)申请部补资金533万元。
8、 福溪大桥(批复总投资：1256.6778万元；东部)
(1) 简介。福溪大桥(桥梁编码：Y002350481L0010)位于永安市吴蔡线K15+266处，为3×42.5米+1×18.0米双曲拱桥，下部结构为重力式U型台、扩大基础，块石浆砌墩。始建于上世纪70年代初期。
(2) 桥梁病害。因年久失修，桥面开裂破损严重，桥面渗水严重，部分微弯板开裂，所有桥墩第一个腹拱拱顶横向产生贯通裂缝，第三跨下游侧墙外移，第四跨拱圈纵向通长裂缝(最大缝宽6mm)，[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


4号桥台侧墙局部外移。
(3) 设计批复意见。拆除重建，新桥长210.33米，桥宽9米(8.0米行车道+2×0.5米护栏)，上部结构采用2×16米（预应力砼空心板）＋4×40米（预应力砼T梁）；下部结构为柱式墩桩基础，U型桥台扩大基础等，按三级公路标准设计，设计速度30公里/小时。设计汽车荷载采用公路-Ⅰ级，大桥设计洪水频率1/100，地震基本烈度为Ⅵ度，通航等级为6级，总投资为1256.6778万元。
(4) 部补资金申请。该桥位于永安市，按照东部地区政策(项目投资的45%)申请部补资金566万元。
9、 米罗石钢索桥(批复总投资：527.21万元；东部)
(1) 简介。米罗石钢索桥(桥梁编码：Y157350426L5010)位于尤溪县包小线K0+075处，建于1992年，为1×130米钢悬索桥，桥梁全长135米，全宽2.7米。
(2) 桥梁病害。主索生锈断丝、部分吊杆脱落、桥面板及栏杆损坏，部分吊杆扭曲变形，部分底板螺栓锈蚀，且螺帽扭头短(只有2CM左右)。
[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



(3) 设计批复意见。拆除重建，新桥长135.4米，桥宽9.0米(8.5米行车道+2×0.5米防撞栏杆)，上部采用1×10米钢筋混凝土空心板和4×30米钢筋混凝土T梁，下部结构采用U型桥台和扩大基础及柱式墩和钻孔灌注桩基础等，设计荷载为公路-Ⅱ级，设计洪水频率1/100，抗震设计烈度为6度，基本地震加速度值0.05g，总投资为527.21万元。

(4) 部补资金申请。该桥位于尤溪县，按照东部地区政策(项目投资的45%)申请部补资金237万元。
10、 仑苍悬索桥(总投资：2500万元；老区)
(1) 简介。原名辉煌钢索桥(桥梁编码：Y053350583L0010), 建设于1985年，位于乡道Y053350583大后线（仑苍大泳至后安公路）上，桥梁桩号K0+085，桥梁全长199米，单孔跨径136.5米，为悬索桥，特大桥，桥宽4米。
(2) 桥梁病害。[image: image18.jpg]


主要病害为局部吊杆弯曲、松动，受力不均，螺栓松动，钢构件存在锈蚀现象，栏杆破坏，因交通量大，存在超载现象，存在较大安全隐患。
(3) 设计批复意见。拆除重建，新建的辉煌大桥位于仑苍镇区西北郊，桥长425.4米，桥宽12米(9.5米行车道+2×1.25米人行道)，上部采用T型梁及空心箱型梁，为4×30+2×30+4×30米，下部结构采用双柱式灌注桩基础等，总投资2500万元。
(4) 部补资金申请。该桥位于南安市(老区县)，参照中部地区政策(项目投资的60%)申请部补资金1500万元。

1
11

